# 台风边界层模型研究进展

从气象学到风工程学的演进

2026-03-20

Abstract

热带气旋（TC）产生的极端风速在全球范围内造成巨大损失，而准确的台风边界层（Tropical Cyclone Boundary Layer, TCBL）建模是灾害评估和基于性能的风工程（Performance-Based Wind Engineering, PBWE）的核心环节。本文从气象学和风工程的双重视角，对台风边界层模型进行了全面综述，旨在将大气科学的最新进展引入风工程领域。文中按多个维度对台风边界层模型进行了分类，包括：基于物理或数据驱动、全物理或诊断、经验或求解型、参数化或模拟型、线性或非线性、轴对称或非对称，以及二维或三维。这些类别构成了从简化到高度精细的模型层级体系。对每类模型的数学表述、物理机制、验证方法和工程应用进行了逐一评述，并通过剖析各模型的假设和近似条件，阐明了模型之间的内在联系。综述指出，Kepert and Wang (2001) 提出的三维非线性台风边界层模型在理论上最为严格，可作为风工程中的基准模型。文末简要总结了NatHaz实验室围绕该模型开展的系统性研究，并展望了若干未来研究方向。

# 引言

热带气旋（Tropical Cyclone, TC，包括飓风/台风/气旋，根据中文习惯下多简称台风）会产生极端近地风速，对人类构成严重威胁。低层与高层建筑、大跨度桥梁、风力发电机以及输电塔线等各类土木工程结构，都可能在这种极端风作用下遭受破坏。与此同时，台风还常伴随风暴潮、洪水和大范围停电等次生灾害，因而往往带来巨大的社会经济损失。例如，2005年5级飓风Katrina的最大持续风速约为280 km/h，登陆美国后造成约1250亿美元经济损失，并导致1392人死亡（Wikipedia 2025）。又如，2024年大西洋飓风季的经济损失达到2322.7亿美元，成为有记录以来损失第二高的飓风季（Wikipedia 2025）。

在台风多发地区，要减轻此类灾害影响，关键在于准确预测台风导致的结构破坏。这类问题通常借助基于模拟的PBWE加以处理。PBWE的核心环节是灾害分析，而这一环节又依赖于对台风边界层的可靠表征，因为土木工程结构正处于台风边界层之内，并在其中承受最不利的风荷载。因此，如何可靠地刻画台风边界层，对于为PBWE提供输入风场、提升台风多发地区基础设施风险决策的科学性和可靠性，具有重要意义。本文将围绕这一问题，对台风边界层模型进行系统综述。

本节首先在第1.1节概述PBWE框架，并引出台风蒙特卡罗模拟的需求；这一需求同样关系到台风多发地区设计风速的确定。随后，第1.2节简要介绍台风的多尺度模拟流程，并说明台风边界层建模在其中所处的核心位置。第1.3节和第1.4节分别讨论台风边界层的定义与基本特征。在此基础上，第1.5节对PBWE多尺度模拟框架下现有台风边界层建模方法进行归纳和分类。各类方法的详细评述，则按照第1.6节给出的结构，在后文依次展开。

## 基于性能的风工程（PBWE）

如果能够准确地预测台风对结构造成的破坏，就可以据此开展更合理的抗风设计与加固，使结构在全寿命周期内具备抵御台风灾害的能力，或在结构受损后仍保有足够韧性以实现修复。由于风致结构破坏本质上具有不确定性，这一问题必须在概率框架下加以评估，由此得到的易损性、脆弱性、风险和损失等结果，才能真正服务于抗风设计。正是在这一背景下，PBWE作为一种严格的模块化模拟框架逐步发展起来（Ciampoli et al. 2011; Barbato et al. 2013; Spence and Kareem 2014; Vanmarcke et al. 2014; Cai et al. 2019），并推动了结构抗风设计方法的优化（Huang et al. 2012; Bobby et al. 2014; Li and Hu 2014; Deng et al. 2019; Subgranon and Spence 2021; Spence and Arunachalam 2022）。

尽管PBWE并非只有一种实现路径，其经验方法和启发式方法同样有广泛应用（Walker 2011; Pita et al. 2014），但基于模拟的PBWE能够以更高保真度表征结构性能，并且便于将各模块的最新研究成果整合到统一框架，因此未来发展前景广阔。Figure 1给出了一个典型的低层建筑PBWE框架示意图。

台风风荷载作用下低层建筑基于模拟的PBWE框架典型示意图

PBWE框架的目标是计算如下全概率积分：

G(PI)=∫∫∫∫G(PI∣DM)f(DM∣EDP)f(EDP∣IP,SP,IM)f(IP∣IM,SP) dλ(IM)

{#eq-1}

其中，性能指标（PI，如损失）的累积分布G(PI)由一系列条件概率分布函数共同定义；DM、EDP、IP和SP分别表示损伤参数、工程需求参数（如风致结构响应）、风-结构相互作用参数（如风压系数）以及结构属性参数；λ(IM)为灾害强度测度的概率分布函数，通常可表示为风速与风向的联合分布。在基于模拟的PBWE中，式(@eq-1)通常通过蒙特卡罗方法求解：依据台风特征参数的统计特性生成台风风场样本集，即台风模拟；再结合DM、EDP、IP和SP的抽样，得到相应的PI样本集。对这些样本进行统计分析后，便可获得PBWE所需的各类概率特征估计。与此同时，概率分布λ(IM)本身也可直接由模拟台风样本的统计结果估计得到。

由模拟台风得到的强度测度λ(IM)是否准确，不仅决定PBWE结果是否可靠，也直接关系到最终用户对PBWE框架的信任。然而，PBWE输出结果的整体验证至今仍十分困难，主要原因在于缺乏可靠的公认基准。正因如此，当前较为可行的做法，通常是尽可能对框架中的每一个模块逐一进行验证、校准和改进，以此确保最终结果可信、可用。

与传统处方式抗风设计依赖保守取值不同，PBWE要求概率模型尽量真实地反映实际行为。由式(@eq-1)和Figure 1可见，强度测度λ(IM)是整个PBWE框架的基础输入，其影响贯穿全局。对于台风多发地区的结构而言，该测度最终取决于台风引起的极端风速。因此，用于确定强度测度的台风模拟至关重要，其精度在很大程度上决定了PBWE的可靠性。换言之，台风模拟模块必须经过充分评估、持续修正和不断完善，才能支撑风工程实践由传统方法向PBWE这一更全面、也更具概率意义的范式转变。

## 台风的多尺度模拟

在PBWE中，台风模拟跨越多个时空尺度，因此必须放在风工程当前普遍采用的多尺度框架下加以理解和实施。

- 气候尺度。 水平空间尺度为全球，时间尺度为月、季和年。该尺度主要考虑气候变率及潜在气候变化，并通过对生成频率、生成位置、初始强度等参数的统计描述来初始化台风事件。

- 宏观尺度。 水平空间尺度约为1000 km，时间尺度为数天，覆盖台风从生成到消散的完整生命周期。台风生成后，会不断演变并向登陆区域移动。该尺度关注的是台风统计特征随时间的变化，如路径与强度演变，常用工具是台风路径模型。

- 中尺度。 水平空间尺度约为100 km，时间尺度为数小时。在给定地点和时刻，台风的精细结构可以通过千米量级网格分辨率进行解析。广泛应用的WRF模型以及本文综述的台风边界层模型，均主要工作在这一尺度。

- 微尺度。 水平空间尺度约为1 km至100 m，时间尺度为小时到分钟。该尺度需要进一步细化台风风场，以考虑局地地形效应，并刻画建筑物及其周边实际受风环境，用于风-结构相互作用分析。此类细化可通过WRF-LES实现，但在多数工程场景中，通常还是借助与地形相关的系数（如阵风因子和粗糙长度）来完成。

需要说明的是，上述框架反映了当前风工程中台风模拟的主流做法，也与Orlanski (1975)提出的气象尺度划分体系一致。用于PBWE的典型台风蒙特卡罗模拟，一般需要覆盖上述所有尺度，只是在不同层级上可以采用不同程度的简化和近似。以基于单位圆法（CSM）的模拟为例（Georgiou 1985），首先根据某一地点的台风事件统计特征生成一个过境台风，这一步对应前两个尺度。生成的台风事件样本通常由中心气压差、移动速度和移动方向等参数表征。接着，这些参数被输入台风边界层模型以生成地面风场，从而完成中尺度模拟。最后，再将所得风场修正为局地阵风风速，完成微尺度环节，并据此确定设计风速。

台风模拟研究既可以聚焦单一尺度，也可以耦合多个尺度，以刻画特定物理相互作用。无论采用何种路径，都有一点必须强调：所有土木工程结构都位于台风边界层内部。基于上述多尺度框架，中尺度的台风边界层建模是台风模拟的核心组成部分，在PBWE中具有决定性作用。尽管台风边界层与其他尺度之间的相互作用同样重要，并且在必要时应纳入考虑，但本文重点讨论的是相对独立于其他尺度的中尺度台风边界层建模。

## 台风边界层的定义

在垂直方向上，完整的台风模型覆盖从地表到自由大气顶的整个大气层（Figure 2）。但本文所称的台风边界层，仅指对流层最下部、黏性效应显著且不可忽略的那一层大气。在距地面最低约10 cm的界面子层内，动量交换主要受分子运动学控制（Liu et al. 1979）。从界面子层顶向上至约200 m的区域为常通量层，在这一层中，由风切变产生的湍流是湍流扩散的主要来源，动量和热量通量近似保持不变。常通量层之上直到台风边界层顶部为混合层，随着高度增加，地面影响和由湍流引起的黏性作用逐渐减弱。

台风边界层的总高度通常取500~1000 m，但其具体数值会随距台风中心的半径以及边界层定义方式不同而变化。在Kepert and Wang (2001)（以下简称KW01）中，台风边界层高度定义为最大角动量所在的高度。根据其模拟结果，该高度从台风中心附近约200 m，向核心区外逐渐增大到1200 m。尽管文献中也存在其他动力学定义，例如以最大总风速或零入流为准，以及热力学定义，例如基于等位温的定义（Zhang et al. 2011），本文统一采用KW01中的定义方式。

台风边界层示意图 [引自Kepert (2012)，其图1]

## 台风边界层特征的近期研究

本节简要回顾近年与PBWE中台风边界层建模密切相关、关于台风边界层宏观特征的气象学研究进展，重点包括不对称性、低空急流（Low-Level Jet, LLJ）、湍流结构以及时空变化等方面。更全面的综述可参见Gopalakrishnan et al. (2016)。

过去几十年中，随着观测资料尤其是飞机侦察资料不断积累，加之卫星产品和SFMR等观测技术持续进步，人们对台风边界层结构的认识显著深化。观测表明，台风近地风场具有明显的不对称性，其成因包括表面阻力及热通量、台风平移速度、垂直风切变（Klotz and Jiang 2017）、温带转换（Loridan et al. 2014）以及β涡旋（Ueno and Bessho 2011）。Uhlhorn et al.（2014）的观测进一步表明，风场不对称性同时受风暴移动和垂直风切变控制，但后者的作用相对较弱。

近年来另一项重要发现，是台风的平均风速剖面中普遍存在低空急流（LLJ），见Figure 3。在LLJ所在高度（通常约500 m），台风风速会在台风边界层内部达到极大值，超梯度系数可高达1.2。Kepert (2001)和KW01通过数值模拟成功再现了这一现象，并将其归因于径向入流与眼墙上升运动之间的相互作用。Franklin et al. (2003)基于600余条下投式探空仪剖面给出了LLJ的观测证据。相关结果显示，在急流高度以下，台风边界层表现出典型常通量层特征，近地风剖面接近对数分布。更近期的观测研究也进一步证实了LLJ的存在及其基本特征（Ming et al. 2015; He et al. 2016; He et al. 2018）。在台风边界层稍上方，切向速度还可能在约2至5 km高度再次增强，并在约5 km附近形成局地极大值，这一现象已在台风海燕期间的多普勒雷达观测中得到揭示（Shimada et al. 2018）。

除风速分布外，入流角（风向）也是研究重点。Zhang and Uhlhorn（2012）分析了18个飓风的下投式探空仪资料，识别出显著的入流角不对称性，并据此建立了一个以台风强度和平移特征为变量的参数化模型。

近期观测还揭示了台风边界层内部更细致的湍流结构，为各类台风边界层模拟中所采用的湍流闭合方案提供了重要依据。例如，Zhang and Drennan（2012）对垂直扩散进行了量化，发现其随高度变化呈现先增后减的特征。K-profile方案和Louis型方案等湍流闭合方法，能够较好反映这种变化规律。CBLAST项目还观测到了海洋条件下其他重要的湍流统计特征，包括标准差与功率谱密度等（Zhang et al. 2009; Zhang 2010）。

台风边界层观测研究的另一项进展，是能够更清楚地解析其随径向位置和风暴阶段变化的演变过程。Ahern（2019）及Ahern et al.（2019）分析了2000余条下投式探空仪剖面，揭示了从外围到内核的系统性变化，以及对流、对流后、增强、减弱和稳定等不同阶段之间的过渡特征。类似的时空变化规律，也已通过多平台综合观测获得印证（Ming et al. 2015）。

GPS下投式探空仪测量的飓风平均风速剖面 [(Franklin et al. 2003)，其图8]

## 台风边界层建模概述

台风的演变本质上是一个复杂的动力-热力耦合过程，其核心是低压涡旋与周围环境（包括背景大气和下垫面）之间持续发生的相互作用。在这一背景下，台风边界层建模的任务，就是在适当边界条件下求解控制边界层内动量、热量和水汽输运的原始方程组。迄今为止，这一问题仍是气象学中的活跃研究方向，既可以采用传统物理方法，也可以借助新兴的数据驱动方法。就物理方法而言，大体可分为两类：全物理模型和诊断模型。前者通常对应数值天气预报（NWP）模型中的台风边界层部分，后者则通过省略部分物理过程对问题进行简化。本文重点讨论物理模型，数据驱动方法的相关研究仅在第4节作简要介绍。

全物理台风边界层模型，是指全物理台风模型中与台风边界层相关的那一部分。需要强调的是，全物理台风模型包含台风边界层，但并不等同于台风边界层模型本身。此类模型通常涵盖台风演变的完整物理过程，求解完整原始方程组，覆盖从地面到大气高层的全部垂直范围，并同时解析涡旋本身及其环境场。现代全物理台风模型大多在数值天气预（NWP）系统中实现，能够较高保真度地再现台风边界层的主要特征。常见工具包括WRF（有限差分格式）、GFS（有限体积法）和CM1（LES）等，其差异主要在于求解原始方程组所采用的数值方法。在这类模型中，台风边界层通常只占据少数若干垂直网格层，某些早期模型甚至仅设置一层，但它在动力学上却具有关键作用。按照第1.2节所述的多尺度框架，全物理台风边界层建模通常同时跨越宏观尺度和中尺度，因此天然具有预报属性，即模型随时间推进，给出台风瞬时状态的演变过程。

与之相比，诊断台风边界层模型是对全物理模型的进一步简化。它省略了部分物理过程，也不显式追踪瞬态演变，但仍可通过在选定时间间隔（如6小时）上求取准定常解来表征台风边界层的变化。进一步地，诊断模型通常只覆盖最低1至3 km的大气层，这一范围足以囊括台风边界层。边界层以上大气的作用，则通过施加在上边界的梯度风和气压剖面加以体现。因此，诊断台风边界层模型在数学上可表述为：在给定梯度剖面所提供的外强迫以及指定边界条件下，求解台风边界层内部的三维风场。这类模型只考虑上层大气对台风边界层的单向作用，而忽略台风边界层内部质量重新分布对上方气压场的反馈（KW01）。正因如此，诊断模型具有较高计算效率，适于开展大规模台风模拟。由于其主要工作在中尺度上，工程应用中通常还需与宏观尺度（（例如台风路径模型）耦合。

诊断模型还可以进一步细分为模拟型和参数化型。模拟型模型通过数值格式（主要是有限差分）求解简化后的原始方程组[如KW01和(Vickery et al. 2000a)]；参数化模型则在若干假设下利用解析解或近解析解进行描述[如线性模型(Meng et al. 1995; Kepert 2001)]。此外，两者之间还存在混合模型[如(Langousis et al. 2009)]。按照是否显式求解垂直坐标，诊断台风边界层模型还可分为三维模型和二维平板模型。关于诊断台风边界层模型分类的其他综述，可参见(Kepert 2010a)。

Table 1给出了目前正在使用或近年开发的台风边界层模型的粗略分类。需要指出，这一分类并非绝对刚性，许多模型在经过不同配置后可以归入不同类别。例如，全物理模型WRF可在诊断模式下运行，而KW01模型近年也已被用于预报配置[如(Kepert and Nolan 2014; Zhang et al. 2017a; Done et al. 2020)]。表中列出的模型通常至少考虑了一种形式的不对称性，因为这是准确刻画台风边界层所不可缺少的。如果将所有不对称性完全去除，则得到轴对称台风边界层模型[如(Smith 1968)]。这类模型虽然较为理想化，但对于理解台风边界层的基本物理机制仍具有重要价值。表中各类模型的具体特点，将在后续章节中进一步展开介绍。

基于物理的台风边界层模型分类

|  |  |  | Axisymmetric | Asymmetric |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostic models | Parametric | Empirical |  | Powell (1980) |
|  |  | Analytical | Kuo (1982) | Kepert (2001) |
|  | Hybrid |  | Smith (1968) | Langousis et al (2009) |
|  | Simulation-based | 2D-slab | Smith (2003) | Chow (1971) Vickery et al. (2000a,b) |
|  |  | 3D nonlinear | Eliassen and Lystad (1977) | Kepert and Wang (2001) |
| Full-physics models | Dedicated |  | Rosenthal (1970) | Anthes (1971, 1981) |
|  | Numerical weather prediction (NWP) models |  |  | WRF (MM5, ARW, AHW, HWRF, HWCM, HAFS) |
|  |  |  |  | GFS(FVM), CM1(LES) |

## 本文的组织结构

本文部分受Kepert (2010a)关于台风边界层模型早期分类工作的启发，也参考了Khare et al. (2009)对不同模型的初步比较，旨在系统梳理台风边界层模型的发展现状，并尽可能缩小气象学研究与风工程应用，尤其是PBWE应用之间的差距。

前文各小节已经在PBWE多尺度台风模拟框架下说明了台风边界层建模的必要性，并介绍了台风边界层的基本特征及其建模方法的总体分类。根据第1.5节，现有方法可分为两大类：物理模型和数据驱动方法。其中，物理模型又可进一步分为全物理模型和诊断模型（Table 1）。全物理模型对应嵌入在NWP系统中的台风边界层模拟部分，能够反映台风随时间演变的瞬态过程；诊断模型则聚焦台风边界层本身，在边界层顶部施加梯度气压和风剖面，并结合给定边界条件求解准定常三维风场。诊断模型又可分为模拟型、参数化型和混合型。基于这一分类，后文将依次对各类台风边界层模型进行详细评述。

本文余下部分安排如下：第2节综述全物理模型；第3节综述诊断模型；第4节讨论数据驱动方法；第5节介绍NatHaz实验室近期基于诊断、模拟型三维非线性台风边界层模型（KW01）开展的系统研究；最后，第6节总结全文，并提出若干值得关注的研究展望。

# 全物理台风边界层模型

如第1.5节所述，本文所称“全物理台风边界层模型”，是指全物理台风模型（通常为NWP系统）中与台风边界层相关的那一部分。这类模型求解描述大气动力和热力过程的原始方程组，同时纳入真实大气中的主要物理机制，因此会将动量场、热量场和湿度场与辐射、海洋、陆面及云参数化方案相耦合。由于整个系统高度非线性，台风边界层以及其他预报场对模型配置极为敏感，网格分辨率和物理参数化方案的不同都可能显著改变结果，这也是相关研究长期活跃的重要原因。

如前所述，随着模拟精度提高和计算效率改善，全物理模型未来最终会有望用于PBWE所需的大规模台风模拟（Vickery et al. 2009a）。不过需要指出的是，这类模型通常依赖资料同化，尤其是在边界条件和背景场的设定上，以保证模拟结果与观测尽可能一致。而PBWE中的蒙特卡罗模拟需要大量生成台风，在这种场景下进行资料同化通常并不可行。因此，在将未经同化的全物理模拟直接用于PBWE之前，必须先通过与大量观测资料的系统比较，对其性能进行严格评估。本节将分别对基于WRF模型（第2.1节）和其他同类全物理模型系统（第2.2节）的台风边界层模拟研究作简要综述。

## 天气研究与预报模型（WRF）

在台风模拟中，WRF至少存在四种常见运行模式：WRF-ARW（Advanced Research WRF）、WRF-AHW（Advanced Hurricane WRF）、HWRF（Hurricane WRF）和HWCM（Hybrid WRF Cyclone Model）。这些模式都以WRF的某个子集或变体为计算核心，可以视为面向不同目标的专门化配置。在这四种模式中，ARW和HWRF目前应用最广，既用于研究，也用于业务预报。各模式的详细技术细节可参阅相应用户手册。本文仅综述与台风边界层相关的近期研究：第2.1.1节介绍WRF-ARW，第2.1.2节介绍HWRF，第2.1.3节介绍HWCM。至于AHW，由于采用该模式开展台风模拟的研究[如（Davis et al. 2008; Alimohammadi and Malakooti 2018）]明显少于其他模式，本文不作展开讨论。

### WRF-ARW

多数利用WRF-ARW开展台风模拟的研究，主要关注其再现台风强度、路径、结构及相关特征的能力，通常通过与观测资料对比来进行验证和解释。需要说明的是，此处文献中常提到的“预测”，很多实际上是针对历史个例开展的回报模拟。为提高模拟性能，研究者往往在敏感性试验中不断调整模型设置和物理参数化方案[如（Kueh et al. 2019; Saunders et al. 2019）]。本节主要关注两个方面：一是建模参数对ARW中台风边界层模拟结果的影响，二是台风边界层表征差异对其他台风特征所产生的连带效应。第2.1.1.1节讨论湍流参数化的影响；第2.1.1.2至2.1.1.4节分别讨论下边界条件、初始条件和资料同化的作用；第2.1.1.5节则概述基于ARW的集合台风边界层模拟。

#### 台风边界层湍流参数化

这一问题往往与网格尺度一并讨论，通常通过比较若干相近的参数化方案来评估其影响。Hill and Lackmann (2009)较早研究了湍流参数化方案——延世大学方案（Yonsei University, YSU）与Mellor–Yamada–Janjic方案（MYJ）——和网格尺度的综合效应。他们指出，若将水平网格间距从4 km增大到36 km，地面风速可出现高达30 m/s的差异。围绕YSU和MYJ两种方案的比较，后来成为反复出现的研究主题，但不同研究所得结论并不完全一致。比如，一项高被引研究（Hu et al. 2010）评估了三种参数化方案，结果显示YSU总体优于MYJ。Nolan et al.（2009a; 2009b）以2003年飓风Isabel为案例，考察了MYJ、改进YSU方案以及不同网格间距对最大地面风速和台风边界层结构的影响，发现1.33 km分辨率在预测地面阵风方面表现最佳。两种方案都能较合理地再现台风边界层结构，但MYJ更倾向于产生较强的低空急流。

此外，若干基于孟加拉湾气旋现场观测的对比研究（Sateesh et al. 2017; Singh and Bhaskaran 2017; Singh and Bhaskaran 2018; Singh et al. 2021）也支持YSU方案具有较好表现。这些研究还表明，适当增大计算域并提高垂直分辨率，有助于改善台风路径和强度模拟。近年来，还有研究进一步考察了台风边界层参数化对台风演变及其精细结构的影响[如（Zhu et al. 2014; Zhu and Zhu 2015）]。

总体来看，现有证据大体表明，在基于ARW的台风模拟中，YSU方案的综合表现通常优于其他常用参数化方案。

#### 下垫面

基于ARW的台风模拟依赖较高分辨率的地表模型。以2009年台风莫拉克为例，Ming and Zhang（2016）考察了不同焓通量和动量通量表面交换系数公式的影响，结果表明，台风强度以及台风边界层结构，包括地面风速和台风边界层高度，对这些交换系数都高度敏感。这一点并不意外，因为在既有研究中，调节阻力系数一直是改善台风边界层模型结果与观测吻合程度的常用手段[如（Kepert 2010a）]。另外，Tse et al.（2014）通过比较风洞试验、ARW模拟和现场观测发现，若地形分辨率过粗，平均风剖面就可能出现明显偏差。

#### 初始条件

WRF-ARW通常需要借助全球环流模型输出或再分析资料，如NCEP、GFS和ECMWF等，来提供初始条件与侧边界条件。Singh and Bhaskaran（2018）比较了NCEP-FNL和GFS两种资料来源，发现它们对前48小时内台风边界层模拟的影响基本可以忽略。相比之下，Hamill (2011a)在集合预报框架下对2010年多个台风个例的模拟评估表明，ECMWF再分析资料优于GFS产品。考虑到这些资料集以及近年人工智能赋能的新型资料产品都在快速发展，其对ARW中台风边界层模拟的影响值得结合最新版本数据重新评估。

#### 资料同化

局地资料同化已被证明能够提高台风边界层模拟与观测之间的一致性。Tse et al. (2015)利用经风洞验证的地形修正风剖面，并通过ARW中的观测逼近方法，改善了2008年台风风神的中尺度模拟结果。类似地，Greeshma et al. (2015)表明，将局地观测资料同化到初始场中，能够改善印度登陆的8个气旋的气压场和风场模拟。不过，对于PBWE中要求的大规模台风模拟而言，这种资料同化通常难以实施。

#### 集合预报

集合平均是量化并降低基于ARW的台风模拟不确定性的一种实用途径。一种做法是跨多种模型配置构建集合预报（Fovell and Su 2007; Fovell et al. 2016）。例如，Rao and Srinivas (2014)在模拟1999年气旋Orissa时，采用了由不同物理参数化组合构成的36个集合成员，并通过分析系统偏差和随机误差来识别最有效的集合组合。这一思路也已被用于北大西洋盆地季节尺度的台风预测（Villarini et al. 2019）。

另一种做法是通过改变初始条件来生成集合。Blanton et al.（2020）采用不同初始条件（Hamill et al. 2011a; Hamill et al. 2011b）进行飓风路径和强度预测，以刻画飓风演变及其引起风暴潮过程中的不确定性。结果表明，尽管模拟对初始场和边界条件扰动较为敏感，但集合展布能够较好包络观测值。Liu et al.（2019）也采用了类似策略，通过向初始场叠加与历史统计一致的伪随机噪声，生成了1503个理想化人造涡旋。

虽然集合预报与PBWE中的蒙特卡罗台风模拟在形式上有相似之处，但二者本质并不相同。集合预报通常针对同一个台风，在扰动条件下进行多次模拟；而PBWE中的蒙特卡罗模拟，则需要生成成千上万个彼此不同的台风事件。即便如此，集合预报仍可能与大尺度、长期气候扰动相结合，从而为PBWE未来如何处理不确定性提供新的思路。

### HWRF

HWRF经历了持续更新，其改进很大程度上依赖现场观测，尤其是与台风边界层湍流特征有关的观测资料。在飓风预报改进项目（Hurricane Forecast Improvement Project, HFIP）框架下，HWRF中垂直扩散的表征得到改进（Zhang et al. 2015; Zhang and Rogers 2019），从而提升了台风路径和近地风剖面的预测能力。Wang et al.（2018）提出连续的垂直扩散剖面，进一步改善了地面风速和入流角的预测效果。针对3个登陆飓风，Zhang et al. (2017b)分析了增强垂直混合长度对台风边界层结构的影响，并给出了相应的物理解释。关于水平混合长度的类似研究（Zhang and Marks 2015）。Zhang et al.（2020）则通过一系列理想化试验，对多种台风边界层参数化方案进行了评估，并结合台风边界层观测确定了相对最优的方案。

这些工作的主要目标，仍然是改进HWRF模型系统本身。增强配置与原始配置以及观测资料的对比表明，HWRF能够较为准确地模拟台风边界层。然而，由于其采用非静力中尺度模型（Non-hydrostatic Mesoscale Model, NMM）作为动力核心，计算代价依然较高，这可能限制其在PBWE所需的大量台风模拟中的应用。还需指出的是，尽管HWRF仍可用于科研，但其已退出飓风业务化预报，由下一代飓风分析与预报系统（Hurricane Analysis and Forecast System, HAFS）所取代（Chen et al. 2025）。

### HWCM（混合WRF气旋模型）

HWCM是近年开发的一种WRF运行模式，专门用于模拟理想化登陆台风（Bruyère et al. 2019）。在这一框架中，研究者首先根据随机指定的参数生成一个理想化台风，使其在理想化背景环境中自旋并演变；随后，再将该理想化台风嵌入真实环境场中，以模拟其后续发展和登陆过程。敏感性分析表明，洋面温度（Sea Surface Temperature, SST）和垂直风切变（Vertical Wind Shear, VWS）等背景条件会影响模拟台风的运动特征，因此也可为HWCM配置的选取提供依据。

HWCM可用于研究气候变化对台风行为的影响（Bruyère et al. 2019），以及通过200个台风的集合模拟分析登陆入射角对风暴潮的影响（Ramos‐Valle et al. 2020）。由于HWCM能够在保持全物理表征完整性的同时，通过随机参数生成台风，因此在未来PBWE应用中具有一定潜力。不过，在真正大规模用于此类问题之前，仍需进一步开展系统验证并提升其计算性能。

## 其他模型

除WRF外，全球还有多种其他中尺度NWP模型可用于台风模拟，因此也可以充当全物理台风边界层模型。与WRF类似，这些模型中的台风边界层湍流参数化（闭合方案）同样受到广泛关注。Kanada et al. (2012)指出，在日本气象厅业务非静力模式中，Deardorff–Blackadar非局地方案在台风强度和台风边界层结构预测方面表现较好。值得注意的是，该模型采用的闭合方案与WRF中的实现有明显差异。针对同一模型，Coronel et al. (2016)又在2010年台风鲇鱼模拟中考察了增强阻力系数以及类MYJ参数化方案的作用。Abarca et al. (2015)则建议，在区域大气模拟系统（Regional Atmospheric Modeling System, RAMS）的台风模拟中采用Louis型参数化方案。

Hazelton et al. (2018)引入了fvGFS模型，该模型结合了FV3有限体积动力核心和GFS物理方案，并将7个台风个例的模拟结果与观测进行了比较。数值试验显示，fvGFS能够较合理地预测最大风速半径（RMW）以及快速增强过程，但在准确再现台风边界层高度方面仍存在困难。

此外，基于LES的系统，如WRF-LES[如（Zhu 2008; Huang et al. 2018）]和CM1（Cloud Model 1）[如（Kepert et al. 2016）]，也可用于台风边界层研究。由于具备约100 m量级的微尺度分辨率，LES模型能够在不完全依赖参数化湍流闭合的情况下，直接刻画台风边界层中的瞬态结构和湍流特征。尽管高分辨率使LES在台风边界层研究中越来越受欢迎，但其巨大的计算代价，以及学界对于其是否适用于完整台风模拟的持续争论，当前仍限制了其在PBWE中的实际应用。

# 诊断模型

上一节讨论的全物理台风边界层模型，本质上是全物理NWP系统中与台风边界层相关的部分。这类模型通常求解包含台风演变全部物理过程的完整原始方程组。尽管它们有助于深入研究台风边界层的多种特征，但其计算成本往往较高，目前尚难满足PBWE中大规模台风模拟的需求。正因如此，从全物理模型简化而来的诊断模型在PBWE中得到更广泛应用，因为它们在显著降低计算代价的同时，仍然保留了台风边界层中的关键物理机制。

需要说明的是，本文中“诊断模型”一词的含义，比其在气象学中的传统定义更宽。在传统气象学语境下，诊断模型通常依据分析场和观测资料估算当前大气状态，与用于预测未来状态的预报模型相对。本文则赋予这一名词更宽泛的用法：除全物理模型之外的台风边界层模型，原则上都归入“诊断模型”范畴，因为这类模型通常不具备严格意义上的预报能力，也并不以预测台风未来演变为目标。

台风边界层诊断模型追求原始方程组的准定常解[例如，在柱坐标系(r,φ,z)下定义，如(Kepert 2010a; Kepert 2017)]：

∂u∂t+u ∂u∂r+v+vgrr∂u∂φ+w ∂u∂z−v2r=f+2vgrrv+∂∂zK ∂u∂z

{#eq-2}

∂v∂t+u ∂v∂r+v+vgrr∂v∂φ+w ∂v∂z+uvr=−f+vgrr+∂vgr∂ru+∂∂zK ∂v∂z

{#eq-3}

其中vgr为梯度风速，K为垂直扩散系数，f为科里奥利参数，u、v、w分别表示径向、切向和垂直风速分量。除新引入或本文中特别赋义的符号外，其余符号均按常规含义理解，不再一一说明。凡有明确文献来源的方程，本文此后均尽量保持原始表达形式。对数学推导细节感兴趣的读者建议直接查阅相应原始文献。

上述方程由模型顶部给定的梯度风vgr(r)驱动；等价地，也可通过梯度平衡给出梯度气压剖面。若不再作额外简化，可直接利用有限差分法对风速分量进行数值求解，从而得到KW01提出的完全非线性三维台风边界层模型（第3.6节）。为降低计算成本，还可以在此基础上逐级引入不同近似。一个非常自然的做法，是沿垂直坐标z对式(@eq-2)和(@eq-3)进行平均，从而得到二维平板模型（第3.4节）。介于二维与三维之间的，则是二维混合模型，其控制方程为积分后的原始方程，但考虑了预设垂直风剖面的影响（第3.5节）。

上述模型都属于模拟型模型。本文中，“模拟型”是指在离散计算域上求解控制方程的模型，主要采用有限差分法。为了进一步降低计算量，还可以部分甚至完全取消离散化，将这些模型简化为参数化形式（参见第1.5节和Table 1）。

这种简化可以沿多条路径展开。首先，若根据尺度分析省去未加方框的项，剩余方程只保留线性项，由此可得到一组解析或半解析解（第3.3节），即参数化台风边界层模型中的线性模型。其次，正如前文所述，所有台风边界层模型的根本目标，都是将预设的梯度风或梯度气压剖面转换为台风边界层内部的三维风场。凡通过显式求解控制方程来完成这一转换的模型，本文称之为“求解型”模型；若用经验关系直接取代这一步显式求解，则得到另一类简化方法，即第3.2节所述的经验模型。第三种简化，是在式(@eq-2)和(@eq-3)中去除径向变化，进而得到轴对称或柱模型（第3.1节）。需要注意的是，柱模型在一定条件下也可用来描述不对称风场（第3.3.2节）。相比之下，第3.2节至第3.6节介绍的大多数模型，则主要是非对称模型。

最后还应指出，这些简化虽然显著降低了计算成本，但通常以一定精度损失为代价。它们共同构成了一个由高到低、简化程度逐级增强、保真度也相应变化的模型层级体系，如Table 1所示。从理论上说，KW01三维非线性台风边界层模型最为严格，通常也被视为精度最高的参考模型。因此，对于简化程度更高的模型，一般而言不应期待其达到与KW01同等的精度水平。

前文是按照由复杂到简单的思路介绍诊断台风边界层模型的。为了便于综述，以下各节将按相反顺序展开，即从最简单的公式出发。第3.1节首先介绍轴对称或柱模型，这些模型可以是线性的，也可以是非线性的，并且可能包含一定的模拟型成分。自第3.1节之后，后续各节均讨论非对称模型。参数化模型将分为两部分介绍：第3.2节讨论经验方法，第3.3节讨论解析解和半解析解。由于经验模型需要梯度风或梯度气压剖面以及台风路径信息作为输入，这些输入也将在第3.2节中一并概述。随后，第3.4节、3.5节和3.6节将分别介绍二维平板模型、二维混合模型和三维模型。其中，公认精度最高的三维非线性模型，将是本节讨论的重点。

## 轴对称模型

如果去掉式(@eq-2)和(@eq-3)中的切向平流项，就可得到轴对称原始方程(Rosenthal 1962; Smith 1968)：

u∂u∂r+w∂u∂z+vgr2−v2r+f(vgr−v)=K∂2u∂z2

{#eq-4}

u∂v∂r+w∂v∂z+uvr+fu=K∂2v∂z2

{#eq-5}

需要指出，在这两个方程中，风速分量不再随方位角变化，与之相关的参数，如表面阻力系数和垂直扩散系数，也都被假定为轴对称。这样的轴对称非线性方程可以通过有限差分等数值方法求解，形成模拟型模型[例如(Yamasaki 1968; Ooyama 1969; Rosenthal 1971; Anthes 1972; Anthes 1981)]。不过，这类研究多数关注的是台风整体物理过程，而不是专门针对台风边界层特征。即便如此，模拟型轴对称模型的计算代价依然偏高。因此，多数轴对称台风边界层模型会在此基础上继续简化，发展出混合模型、高度平均模型以及线性或非线性解析模型。以下四个小节分别介绍这些类型。

### 轴对称混合模型

这一类模型将参数化的水平风速径向和垂直剖面与模拟型求解方法结合起来。由于可选的剖面形式很多，因此能够构造出多种不同的混合模型。不过，即便经过参数化处理，模型中的简化微分方程通常仍需借助数值方法求解。

Smith (1968)在假设如下风剖面的基础上提出了一种混合解：

u(r,η)=vgr(r)E(r)f(η)  v(r,η)=vgr(r)g(η)

{#eq-6}

其中f(η)=−e−ηsinη，g(η)=e−ηcosη（埃克曼螺线）；而f(η)=ce−η(a1sinη+a2cosη)，g(η)=1−ce−η(a1cosη+a2sinη)则分别对应无滑移和滑移底部边界条件；η=z/δ(r)，δ(r)为台风边界层高度。将式(@eq-6)代入轴对称原始方程，并沿高度区间[0,+∞]积分，可得到一组关于未知量E2和Eδ2的常微分方程[(Smith 1968)，其式(24)和(25)]，可用龙格-库塔法等数值方法求解。该模型本质上是非线性的三维模型，只是垂直方向通过参数化加以处理。Langousis et al. (2009)在此基础上进一步扩展，使其能够描述不对称性（见第3.5节）。

根据类似的思路(Smith 1968)，Kepert (2010b)采用另一种风剖面参数化方式，对轴对称原始方程进行了简化：

u(r,z)=[{um(r)−vm(r)}cos{z/δ(r)}+{um(r)+vm(r)}sin{z/δ(r)}]exp{−z/δ(r)}

{#eq-7}

其中未知量为um(r)和vm(r)，而台风边界层高度δ(r)则预先给定。由此得到的混合模型[(Kepert 2010b)，其式(14)和(15)]，可以避免二维平板模型中常见的数值不稳定问题。

Eliassen (1971)则给出了风剖面的幂级数展开形式：

1rv(r,z)=v0(z)+v1(z)r+v2(z)r2+…

{#eq-8}

通过要求各阶半径项的多项式系数分别满足平衡条件，可以推导出一组以z为自变量的常微分方程，并进一步得到其解析解。

还有一类混合模型同样假设类似于式(@eq-6)的可分离风剖面，但并不直接对这些剖面进行参数化(Foster 2009)：

u=vgr(r)y1(ξ), v=vgr(r)y3(ξ), W=vgr(r)rc(r)y5(ξ)

{#eq-9}

其中ξ=z/δ(r)和re=r/δ(r)分别为归一化垂直坐标和径向坐标；δ(r)为预设边界层高度；y1,y3,y5为待求的形状函数。借助式(@eq-9)，轴对称原始方程可转化为一组五阶常微分方程，并可采用配点法求解。该模型能够较灵活地处理空间变化的湍流参数化和表面阻力系数，因此有扩展到非对称台风边界层的潜力。但由于边界层高度δ(r)是事先指定的，它无法充分反映湍流参数化对边界层高度本身的影响。

最后还应说明，尽管上述模型都以风速分量形式表达，轴对称原始方程也可以改写为角动量和流函数形式。改写后的方程既可通过数值方法求解[(Eliassen and Lystad 1977; Montgomery et al. 2001)]，也可通过混合方法得到半解析解(Kuo 1982)。

### 轴对称高度平均模型

如果不采用上述参数化风剖面，也可以直接对轴对称原始方程沿整个台风边界层高度积分，从而得到高度平均模型(Smith 2003; Smith and Vogl 2008)：

ddrr0δu2 dz+ruw|z=0+0δvgr2−v2dz+rf0δvgr−vdz=−Kr∂u∂zz=0

{#eq-10}

由此可写出平均风速分量ub和vb的控制方程[(Smith and Montgomery 2008)的式(1)和(2)]：

ubdubdr=ubwδδ−vgr2−vb2r−fvgr−vb−CDδub2+vb21/2ub−u′w′|δδ

{#eq-11}

式(@eq-11)右端第一项和最后一项分别反映台风边界层顶部垂直速度以及湍流扩散的作用。该高度平均模型是轴对称且完全非线性的，亦可通过龙格-库塔法求解。其数值结果表明，高度平均切向速度可以出现超梯度特征，这是台风边界层的典型现象之一。若对水汽和热力方程作类似处理，还可进一步分析台风边界层热力结构的影响(Smith 2003; Smith and Vogl 2008)。在此基础上，模型还可以继续简化，例如去除平流项、线性化表面阻力项，从而得到一系列近似形式，如线性、半非线性和地转近似等(Smith and Montgomery 2008)。

### 轴对称非线性解析模型

Kuo (1982)（芝加哥学派著名华人气象学家郭晓岚教授）通过引入复变量q，将轴对称原始方程改写为单一方程：

d2qdη2+2iq=Q  q=v+if2f11/2u  Q=2u∂q∂r+w∂q∂η+uvr−if2f11/2v2r−∂p∂r(f1f2)1/2

{#eq-12}

其中f1和f2是由梯度风速表示的参数，p为梯度气压，η为无量纲垂直坐标。通过对变量作幂级数展开，并结合适当的底部边界条件，可以推导出一阶（线性）和二阶（非线性）风速分量的解析解。数值结果显示，台风边界层的垂直风剖面同样会出现带有超梯度特征的低空急流（LLJ）[例如(Kuo 1982)图7所示]。研究还表明，该解析解得到的风剖面与模拟型方法(Kuo 1971)的结果相当接近，从而验证了解析公式的有效性。此外，对于形状较平坦的兰金涡旋型梯度风剖面，二阶项贡献很小。这一解析模型的发展，对后来的非对称三维线性解析台风边界层模型(Kepert 2001)产生了重要影响。

### 轴对称线性解析模型

若进一步对平流项进行线性化，轴对称原始方程还可简化为无需动量积分的半解析解[(Meng et al. 1995)，见其式(19)]：

v=e−λzD1cos(λz)+D2sin(λz)  D1=−χ(χ+1)vgr1+(χ+1)2  D2=χvgr1+(χ+1)2  χ=CdVsKλ

{#eq-13}

其中ξ和λ为由梯度风速vgr决定的径向变化参数；Cd为表面阻力系数；VS为近地风速；D1和D2是待定系数。由于未知量通过近地风速v定义，因此求解时需要迭代。需要强调的是，该模型本质上仍为轴对称模型；正如(Vogl and Smith 2009; Snaiki and Wu 2017a)所指出的，它实际上只是(Kepert 2001)三维线性非对称台风边界层模型中的0波数（轴对称）分量。不过，如果进一步假定梯度气压或梯度风剖面沿方位角变化，该模型也可用于非对称台风边界层模拟(Meng et al. 1995)；第3.3节还将对此作简要说明。在这种处理下，轴对称模型可以改写为随方位角变化的柱模型。还需指出的是，这一线性解析解本身就是第3.1.3节所述非线性解析解的一阶子集；此外，(Vogl 2009; Vogl and Smith 2009)也在弱摩擦线性近似下重新推导得到了与式(@eq-13)相同的解。

## 参数化模型（I）：经验方法

在第3节中，自第3.1节之后介绍的模型均为非对称模型。早在20世纪70年代，用于估算台风极端风速的开创性台风边界层研究就已采用经验方法，其基本思路是给定台风边界层顶部梯度风，再通过经验参数化将其转换为近地风速，而不显式求解控制方程。(Batts et al. 1980)给出的一个典型例子如下：

v(r,φ,z=10)=0.865vgr(RMW)+0.5VTv(10,r)v(10,RMW)−VT2(1−cosφ)

{#eq-14}

其中VT为台风平移速度，RMW为最大风速半径（Radius of Maximum Wind）。该公式考虑了台风平移效应以及近地风速的径向分布，但在梯度风向近地风的转换中，采用的是0.865这一固定的近地风速折减因子（Surface Wind Reduction Factor, SWRF）。

在后续研究中，这种用简单SWRF将梯度风直接折减为近地风的方法，逐渐被台风边界层内垂直风剖面的参数化模型所取代。与此同时，随着台风边界层现场观测资料日益丰富，径向气压剖面也发展得更为精细。因此，梯度气压（风）的径向剖面模型和经验型台风边界层垂直风剖面模型，成为经验方法的两个关键组成部分。它们分别在第3.2.1节和第3.2.2节中综述。经验方法的具体应用，通常就是将这两类剖面联合起来使用；本文对此不再逐一展开。

### 梯度气压/风剖面模型

梯度风或梯度气压剖面，是经验方法以及其他所有诊断模型的基础输入。风和气压之间的关系由梯度平衡给出：

vgr=−fr2+fr22+rρ∂p∂r

{#eq-15}

其中Δp为中心气压差。在RMW附近，旋转风近似（f = 0）同样适用。需要说明的是，梯度平衡在真实大气中通常只是近似成立，但它仍是台风边界层建模中极为有用的基本假设，因为许多模型都建立在围绕这一平衡的偏离之上。由于这一假设主要适用于方位角平均意义下的剖面，因此梯度剖面模型通常首先被构造为轴对称形式。不过，也可以放宽这一限制，从而建立非对称梯度剖面，用作引入台风边界层风场不对称性的工具。以下第3.2.1.1节和第3.2.1.2节分别介绍轴对称与非对称梯度剖面。与此同时，作为确定梯度剖面参数的宏观尺度输入，台风路径模型也将在第3.2.1.3节中简要回顾。

#### 轴对称梯度剖面

这里重点介绍两类常用剖面。

- Holland剖面(Holland 1980)：

p=pc+Δpexp−A/rB  RMW=A1/B  vmax=BρeΔp

{#eq-16}

其中pc为台风中心气压，vmax为最大梯度风速。参数A和B均通过拟合侦察观测得到的气压剖面确定。尤其是Holland-B参数的引入，使得该剖面具备很强的观测适配能力。因此，它能以较少参数较好地再现实测剖面，特别适合PBWE中的蒙特卡罗台风模拟。后来，Holland et al. 2010在该模型基础上加入扰动项，使其能够表示双眼墙结构中的次峰值风速。

- Willoughby剖面(Willoughby and Rahn 2004; Willoughby et al. 2006)：

V(r)=Vi=vmaxrRMWn,(0≤r≤R1)Vi(1−w)+Vow,(R1≤r≤R2)Vo=vmaxexp−r−RMWX1,(R2≤r)

{#eq-17}

其中w为权重函数，Vi和Vo分别表示RMW附近过渡区内侧与外侧的径向风剖面，外层部分还可继续用另一个指数项拓展。该剖面几乎可以较高精度拟合所有实测台风径向风剖面。Chavas et al. (2015; 2016)沿类似思路提出了融合内核与外核风剖面的模型，并引入了更多动力学考虑。不过，这类模型之所以适应性强，很大程度上得益于参数较多，因此它们更适合用于刻画台风气象特征，而不一定最适合直接服务于PBWE应用。

除上述两类外，文献中还有其他值得关注的剖面模型。Emanuel剖面[(Emanuel 2004)，式(45)]能够与其台风潜在强度理论自然衔接，因此适用于台风强度预测。Kepert (2013)和Wood et al. (2013)则提出了可描述次级眼墙形成期间同心眼墙结构的径向风剖面。关于径向气压与风剖面模型的更全面综述和比较，可参见(Holland et al. 2010; Davidson and Ma 2012; Lin and Chavas 2012; Ma et al. 2012; Chavas and Lin 2016)。这些研究主要关注模型对观测的拟合能力以及其作为台风模拟驱动输入的适用性。由于台风边界层模拟结果对径向剖面的选取十分敏感，这些剖面模型对PBWE结果的影响，仍值得进一步深入研究。

#### 非对称梯度剖面

如前所述，大多数研究都假设径向气压剖面与方位角无关，即基于各个方位角上的统一梯度平衡关系。但为了在轴对称（柱）台风边界层模型或经验近地风模型中引入不对称性，一些研究者发展了随方位角变化的梯度气压或梯度风剖面。例如，Xie et al. (2006)定义了随方位角变化的RMW及其对应气压剖面：

p(r,φ)=pc+Δp e−[RMW(φ)/r]B  RMW(φ)=C1φn−1+C2φn−2+⋯+Cn−1φ+Cn

{#eq-18}

其中Cn是一组通过观测拟合得到的多项式系数。Guo and van de Lindt (2019)采用了相近思路，同时考虑了平移效应和陆地效应导致的不对称性。然而，这类模型参数数量较多，因此在PBWE中的实际应用受到一定限制。

此外，即便气压剖面本身仍保持轴对称，也可以构造另一类非对称梯度风模型：

vgr(r,φ)=12(fr−VTsinφ)2+4rρ−1dpdr1/2−12(fr−VTsinφ)

{#eq-19}

Georgiou (1985)、Tryggvason et al. (1976)和Meng et al. (1995)都曾采用这一梯度风剖面来描述近地风场的不对称性。该公式在经典文献中已有出现[例如(Haltiner and Martin 1957; Myers and Malkin 1961)]，其推导基于这样一种处理：在假定梯度气压涡旋仍为圆形的前提下，将平衡关系施加在流线上，而非等压线上。这实际上对应了一种不同于传统轴对称梯度平衡的引导气流处理方式。

受限于可靠观测资料不足，非对称梯度风和气压剖面的检验始终较为困难。相比之下，轴对称梯度平衡在方位角平均意义下，已经通过气压场与随台风中心移动的风速观测得到较好验证(Kepert 2006b; Kepert 2006a; Schwendike and Kepert 2008; Ramsay et al. 2009)。因此，非对称梯度公式在台风边界层建模中的适用范围和可靠性，目前仍有待进一步研究。

#### 台风路径模型

如第1.2节关于PBWE台风多尺度模拟框架所述，台风边界层模拟需要以宏观尺度模拟结果作为输入。这些输入通常包括梯度气压或风剖面的参数，如台风强度（中心气压差或最大风速）、Holland-B参数、RMW及其他相关量。实际应用中，这些参数可以通过单位圆法（Circular Sub-region Method, CSM）或全路径方法生成。

在全路径方法出现之前，CSM较早提出并得到系统性发展。它直接从台风特征参数的统计分布中抽样生成事件(Russell 1971; Batts et al. 1980; Georgiou 1985)。相比之下，全路径方法则以固定时间步长模拟台风特征随时间的演变(Vickery et al. 2000b)。CSM的优点是简便，但在台风统计资料不足的区域，往往难以可靠建立所需参数分布，此时全路径方法就更为必要。

全路径方法通常包括台风生成模型、消散模型以及更关键的台风路径模型。路径建模至今仍是活跃研究领域，新的公式和方法不断出现，其发展得益于台风物理、统计建模和机器学习技术的持续进步[例如(Cui and Caracoglia 2019; Hong and Li 2021)]。不过，这些模型虽然通常都基于历史观测记录校准，但很难断言某一种路径模型在所有情形下都优于其他模型，因为不同模型结果之间的差异往往并不具有统计学意义上的显著性。采用集合方法对多种路径模型结果取平均，可能是减少路径模型不确定性的一条可行途径。

本文重点介绍两种应用较广的路径模型：一种偏统计型，另一种兼具统计与物理基础。第一种模型由Vickery et al. (2000b)提出，本质上属于类似自回归形式的统计路径模型，其参数——如移动速度、移动方向和强度——均通过历史台风记录校准得到。梯度气压剖面中的其他参数，则可根据其统计模型[例如(Vickery and Wadhera 2008; Vickery et al. 2009c)]，由路径模型预测的参数进一步生成。台风登陆后，其强度衰减通常可以通过登陆后距离或时间的指数函数表示，即所谓填充模型（filling model）(Kaplan and DeMaria 1995; Vickery and Twisdale 1995; Kaplan and DeMaria 2001)。这一模型是最早应用于台风模拟的统计路径模型之一，也成为后续研究的重要基准。迄今为止，尚未有其他路径模型在拟合误差方面稳定表现出更优性能。

第二种被频繁引用的路径模型由Emanuel et al. (2006)提出，属于统计-物理模型。该模型通过求解一个由统计方法生成的环境风场微分方程来驱动台风运动，环境风主要包括250-850 hPa风场以及β漂移。随后，所得到的台风路径再与Emanuel的潜在强度理论(Emanuel 2004)耦合，用于计算台风强度的时间序列。需要注意的是，先验潜在强度预测与实测台风强度之间的偏差可能高达35 m/s (Bell and Montgomery 2008)，这说明该路径模型仍有必要进一步验证和校准。

### 垂直风剖面模型

#### 近地面风速折减因子（SWRF）

常数SWRF是将梯度风速转换为近地风场最直接、也最简单的方法。文献中采用过多种不同取值，例如0.865 (Batts et al. 1980)和0.80 (Vickery et al. 2000a)。关于SWRF取值的汇总，可参见Vickery et al. (2009a)。

不过，这种方法的精度有限，虽然在不少场景下仍可接受。Powell (1980)曾将SWRF与若干经验型台风边界层垂直风剖面模型进行比较，这些经验剖面考虑了地形相关阻力和热力效应等因素，典型代表包括莫宁-奥布霍夫相似理论形式。其研究结果表明，在与近地风观测的一致性方面，没有任何经验剖面公式明显优于取值0.8的简单SWRF。因此，在更复杂且具有物理基础的方法出现之前，常数SWRF长期得到广泛应用。即使考虑到近几十年来观测不确定性已经显著下降，在现有观测能力下重新检验单一SWRF是否仍优于其他公式，仍然是一个值得研究的问题。

此外，SWRF也可以设置为随距台风中心半径变化的函数，如Georgiou (1985)提出并校准的形式，其取值还依赖于下垫面类型（海面或陆地）。

#### 台风边界层剖面模型

与SWRF不同，这类剖面模型还能描述台风边界层内风速沿垂直方向的分布，因此具有更高分辨能力。它们大多与二维台风边界层模型得到的近地风速联合使用。

Thompson and Cardone (1996)改进了一个较早提出的剖面模型。该模型针对径向和切向风分量分别采用不同公式，并将位温效应纳入参数之中。近年，Wu and Huang (2019)又对这一模型进行了修订，通过引入非线性拟合程序，简化了摩擦速度u*的计算。

通过按近地风速和距台风中心半径对下投式探空仪观测资料进行分层，Vickery et al. (2009b)提出了另一种垂直风剖面：

U(z)=u*kln​zz0−0.4​zH*2  H*=343.7+0.260f+2vgrr​f+vgrr+∂vgr∂r

{#eq-20}

其中u*为摩擦速度，z0为表面粗糙长度，k=0.4；H*与台风边界层高度H=1.12H*相关，这里假定其对应低空急流高度。该公式受到线性台风边界层模型(Kepert 2001)的启发。由于式(@eq-20)不含方位角变量，因此所给剖面本质上仍对应轴对称台风边界层，只适用于方位角平均意义下的情况。通过经验修正并与二维平板模型配合使用后，其性能曾与0.85常数SWRF进行了比较。结果表明，该公式可将与地面站观测拟合的均方根（RMS）误差降低约27%。就目前所见文献而言，这一剖面模型的性能尚未被明显超越。

虽然上述剖面大多基于观测资料构建，Meng et al. (1997)和Ishihara et al. (2005)则依据第3.1.4节所述三维线性柱模型的模拟结果，提出了幂函数形式的垂直风剖面和入流角剖面。该公式将其参数表示为局地地形粗糙度、梯度风和惯性稳定度的函数，而这些量都可以沿径向和方位角发生变化。尽管这一模型在结构上相当优雅，但由于缺乏针对大样本观测资料的充分验证，其适用性仍需进一步检验。

## 参数化模型（II）：基于解析解的线性模型

如前所述，通过对非线性项作线性化处理（通常围绕梯度风展开），并辅以一组简化假设，可由非对称原始方程[式(@eq-2)和(@eq-3)]推导出近似的闭合解析解。沿着这一思路，本小节讨论两类已经发展的线性台风边界层模型。

### K01模型(Kepert 2001)

第一类模型直接从控制方程出发，并结合线性化的滑移边界条件(Kepert 2001)：

vgrr∂u∂φ−vf+2vgrr=K∂2u∂z2  vgrr∂v∂φ+uf+vgrr+∂vgr∂r=K∂2v∂z2

{#eq-21}

在对底部滑移边界条件进行线性化、采用傅里叶级数展开，并将垂直坐标与方位角坐标分离之后，最终可得：

u(λ,z)=u1(λ,z)+u0(z)+u−1(λ,z)

{#eq-22}

即总解由0波数和1波数的分量叠加而成。该模型受到早期台风中埃克曼层研究的启发(Eliassen 1971; Kuo 1982)。其建立依赖以下四个关键假设：(1)垂直湍流扩散K在垂直方向和方位角方向上为常数，但可随半径变化，因为线性化方程是在各个径向坐标处分别求解的；(2)表面阻力系数在方位角方向上保持不变；(3)台风移动速度远小于最大风速，从而表面阻力项可以线性化；(4)忽略垂直平流。

围绕该模型的性能及其所揭示的台风边界层物理机制，后续已有较为深入的研究。由于它无需预先指定参数化风剖面，便可直接解析垂直结构，因此在再现低空急流方面通常优于第3.5节所述的混合模型。该模型与KW01非线性模型的简要比较，见第3.6.6.2节。

进一步的改进部分放宽了假设(4)，即重新引入垂直平流，同时假定垂直速度剖面为常数且不随高度变化(Kepert 2002; Kepert 2006b)。这一思路在近年的研究中又被重新提出(Snaiki and Wu 2020; Yang et al. 2021)。

### 考虑不对称性的轴对称模型

如第3.1.4节所述，如果引入式(@eq-19)所表示的非对称梯度平衡，轴对称模型便可改写为随方位角变化的模型。这样一来，轴对称线性模型也能够描述台风边界层中的非对称特征。这正是发展此类高分辨轴对称模型的主要动机(Meng et al. 1995)。其关键在于，不同方位角和半径上的解彼此独立，因此该表述本质上可视作一组以方位角和半径为索引的模型。

不过，这一模型所给出的平移诱发不对称性，与本节K01模型通过三个谐波分量叠加得到的模式并不相同。采用非对称梯度风的方法，无法完整捕捉K01解中沿高度变化的切向平流产生的效应。另一方面，若允许湍流扩散和阻力系数随方位角变化，该模型又具备一定的非对称再现能力。因此，对这两类模型进行比较，对于评估它们的相对精度十分必要。

### 近期进展

近年来，对上述两类线性模型的扩展尝试虽然不少，但并非都取得了理想结果。为纳入位温随高度变化的影响，Huang and Xu (2013)和Fang et al. (2018)在柱线性模型中引入了随高度变化的梯度风。这样一来，控制方程就变为系数随高度变化的微分方程，原有的傅里叶级数方法已不再适用，而这一数学难题至今仍未得到妥善解决。Fang et al. (2018)还进一步引入了随高度变化的湍流扩散，同样带来了类似困难，尽管Meng et al. (1997)已通过数值模拟部分处理了这一问题。Snaiki and Wu (2017a)尝试在K01模型的控制方程中增加一项，以引入非对称梯度风，但其推导在数学上并不严谨。随后，Snaiki and Wu (2017b)又试图纳入热力效应所导致的高度分辨气压梯度，但其公式同样遇到了与Fang et al. (2018)类似、尚未解决的数学问题。

相较而言，Li et al. (2020)提出的改进更为可靠。他们在K01模型的控制方程中引入了预先指定的、随高度变化的湍流扩散，从而取消了K取常数的假设。为此，需要利用中心差分法迭代求解一组额外的常微分方程。不过，该方法仍要求湍流扩散在方位角方向上不变；结合其研究结果以及该公式在概念上兼具K01模型和轴对称模型的特征，其计算成本与完全非线性模型相比并无明显优势。尽管如此，Li et al. (2020)的工作仍为今后纳入其他随高度变化的参数提供了有价值的基础，值得继续深入。

总体而言，这些扩展虽然各有限制，但仍然给出了线性化原始方程的近似解。若将其结果与KW01三维非线性模型系统比较，便可更清楚地识别这些改进究竟带来了哪些提升，并据此判断其未来应用价值。

## 模拟型模型（I）：二维平板模型

本节综述应用最广的二维平板模型（2D-slab model）。模型本身在第3.4.1节介绍，利用该模型探索台风物理机制的研究在第3.4.2节总结。为进一步提高计算效率，研究者还发展了若干替代模型（surrogates），见第3.4.3节。最后，二维平板台风边界层模型已广泛用于评估特定地点的台风设计风速，尤其是在与台风路径模型（第3.2.1.3节）耦合使用时更为常见。这些应用将在第3.4.4节进行评述。

### 二维平板模型

经典的二维平板台风模型建立在沿高度平均的原始方程组之上。该模型起源于Chow (1971)，工程实践中常用的控制方程通常写成随动直角坐标系（moving Cartesian coordinate system）形式（Vickery et al. 2000a; Li and Hong 2015）：

∂u′∂t−Fu′=−Au′+Pu′+Eu′+Du′  ∂v′∂t−Fv′=−Av′+Pv′+Ev′+Dv′

{#eq-23}

其中，u′和v′分别表示相对于移动台风中心的x和y方向垂直平均水平风速分量；F、A、P、E、D分别对应科里奥利项、水平平流项、气压项、水平扩散项和表面阻力项；台风边界层高度固定取1000 m。未知变量u和ν被解释为垂直平均风速。若要进一步换算为距地10 m的近地面风速，还需引入对台风边界层垂直结构的描述，例如近地面风速折减因子（Surface Wind Reduction Factor, SWRF）或预设的垂直风剖面（见第3.2.2节）。由于二维平板模型并不解析垂直结构，因此无法显式表示垂直平流和垂直扩散，台风边界层高度也必须事先指定（如1000 m）。换言之，该模型不能直接生成具有高度分辨率的模拟风场。

二维平板模型可采用Chow (1971)提出的一阶迎风有限差分格式求解。该方法使用七层嵌套网格系统，最内层网格间距为2 km，并在交错网格上进行中心差分计算。与许多后续研究相比，Chow的原始表述给出了更完整的算法细节，包括防止数值发散的边界处理方式。正因如此，再加上其提供了验证算例，这一求解框架至今仍具有较强的可复现性，也仍在实际中被采用。此后的研究重点，更多转向相关台风边界层参数化方案的改进以及应用问题的拓展，例如输入参数统计模型的建立。Vickery et al. (2009a)对二维平板模型及其在飓风灾害分析中的作用作了系统综述。

### 探索台风物理机制

利用二维平板模型研究台风内在物理机制的工作相对不多。Shapiro（1983）研究了二维平板台风边界层中由台风移动引起的不对称性，指出非线性效应对移动速度（VT）高度敏感。当$V_T =5m/s时，这些效应较弱；当V_T =$10 m/s时，则变得十分明显。Williams（2015）进一步从动量收支角度比较了二维平板模型与三维非线性模型，强调非线性不对称平流具有关键作用。总体来看，由于采用垂直平均处理，二维平板模型在表征台风复杂物理机制方面存在先天局限。

### 替代模型

Shapiro（1983）提出了一种谱近似方法，用径向—切向可分离的前两阶傅里叶级数来表示近地面风速，并将其代入控制方程：

u=us1(r)sinφ+uc1(r)cosφ+us2(r)sin2φ+uc2(r)cos2φ

{#eq-24}

完成替换后，只需求解各傅里叶系数（us1、uc1、us2、uc2）所满足的微分方程，因此该替代模型属于侵入式（intrusive）方法。Vickery et al.（2000a）提出了一种相关但非侵入式的替代方案，即先对Chow算法生成的解应用式(@eq-24)，再对所得傅里叶系数构建线性插值，以减少存储需求和计算量。

### 应用

二维平板台风边界层模型在工程实践中应用极为广泛。各种经验径向气压剖面和垂直风剖面（第3.2节）已被纳入该模型，用于估算台风近地面风速。例如，美国陆军工程兵团模型将二维平板公式与Cardone垂直剖面耦合使用（Thompson and Cardone 1996）；Vickery et al.（2000a）则在RMW附近加入额外修正，以提高二维平板模型的预测能力。在Vickery et al. (2009b)中，对数型经验剖面[式(@eq-20)]与二维平板模型结合后，所得近地面风速在统计意义上与观测符合较好。不过，在该研究中，输入的Holland-B参数是根据预测近地面风速迭代调整得到的。Vickery et al. (2000b)和Vickery et al. (2009c)的工作，已成为美国设计实践的重要基础。中国也已将该模型用于台风极端风速分析（Xiao et al. 2011; Li et al. 2016; Li and Hong 2016），并通过与中国风荷载规范和实测资料的比较进行了验证。

在PBWE系统中，Vickery的二维平板模型已被集成到HAZUS软件中（Vickery et al. 2006）。另一套系统FHLPM则采用了Powell et al. (2005)的经验公式，其核心是轴对称二维平板模型，并辅以随方位角变化的不对称残差修正。开源PBWE软件包台风RM（Arthur 2021）则只包含第3.2节和第3.3节所述的参数化台风边界层模型。

## 模拟型模型（II）：二维混合模型

第3.1.1节综述的二维混合轴对称模型，也可推广到非对称情形。为刻画不对称性，Langousis et al. (2009)引入了依赖方位角的风场参数化[参照式(@eq-6)]，例如：

ν(r,φ,η)=E(r,φ)gVTcosφ+fvgr−VTsinφ−VTcosφ  η=z/δ(r,φ)

{#eq-25}

f=−e−ηa1(r,φ)sinη+a2(r,φ)cosη  g=1−e−ηa1(r,φ)cosη+a2(r,φ)sinη

{#eq-26}

将该参数化形式代入完整的非线性原始方程组[式(@eq-2)和(@eq-3)]，再采用类似于Smith (1968)的垂直平均方法，便可推导出未知量E和δ的控制方程。

所得方程组可通过非线性迭代结合中心差分法求解。由于最终仍被化为二维系统，其计算成本远低于KW01这类完整的三维非线性模型，与二维平板模型大体相当。更重要的是，从推导过程可以看出，所有非线性平流项（包括垂直平流）都得到保留。从这个角度看，该模型在理论上应当优于现有二维平板模型。

但式(@eq-25)本身隐含了两个假设：垂直湍流扩散K为常数，以及表面阻力经过线性化处理。这会削弱模型对台风边界层关键非线性特征的刻画能力。例如，它对低空急流的预测精度预期仍低于KW01模型。如果能像轴对称二维混合模型那样，引入随高度变化的K剖面（Bode and Smith 1975），这一局限或许可以得到改善。

Langousis et al. (2009)曾以线性参数化模型、二维平板模型和MM5的模拟结果来检验其模型。遗憾的是，研究中并未将KW01作为基准，而且某些对比模型本身的结果也并不一定可靠。如果该表述能够在严格修正后，再针对成熟模型和实测资料进行系统标定，那么它有望为PBWE应用带来实质性提升。

## 模拟型模型（III）：三维非线性模型

三维非线性台风边界层模型在整个模型层级体系中最为严格，但在风工程中的应用仍相对有限。本节对这类模型作全面综述，重点关注其在PBWE中的应用潜力。第3.6.1节回顾从早期三维非线性台风模型到KW01三维非线性台风边界层模型的发展过程；第3.6.2节介绍一个独立发展的KW01变体；考虑到若干线性化表述与KW01密切相关，但包含不同程度的简化，第3.6.3节对此进行总结；第3.6.4节综合评述KW01针对多个台风实测资料的验证；第3.6.5节讨论KW01模型在揭示台风物理机制方面的作用；第3.6.6节总结KW01与其他诊断台风边界层模型及全物理模型的对比研究；最后，第3.6.7节概述KW01在PBWE相关问题中的应用。这七个小节构成了三维非线性台风边界层模型的完整综述框架。

### KW01模型

这一三维非线性台风边界层模型是在全物理台风边界层模型基础上简化得到的，但与前述各种诊断模型相比，它仍明显更接近全物理模型。第2节综述了现代全物理NWP系统在解析台风边界层方面的应用，那其实只是这一发展链条的近期阶段。相比之下，非对称台风模型自20世纪70年代起便持续演进。与轴对称表述不同，这类模型通常通过有限差分法求解三维非线性原始方程组[式(@eq-2)但采用p或σ坐标]。

其中一项奠基性工作（Anthes 1972; Anthes 1981）发展了早期非对称模型，已经包含现代台风模型中的若干核心要素，如垂直扩散、水平扩散以及海气交换等。不过，该模型在垂直方向上仅离散为三层，其中台风边界层内只有一层。后续的改进逐步引入了更完善的边界层参数化、嵌套网格、理想化梯度风剖面、资料同化以及验证与偏差订正（Elsberry 1979; Anthes 1982）。随着计算能力提升，后来的模型开始以多个垂直层解析台风边界层[例如（Kurihara and Tuleya 1974）]。这些模型本质上属于预报模型，通常也是全物理模型，最终逐渐演变为第2节所总结的部分NWP工具。

正是在这一三维非线性台风模型谱系的基础上，KW01提出了迄今可能理论上最严格的诊断台风边界层模型。其推导包含一系列有针对性的简化：寻求准定常解，给定理想化梯度气压，忽略质量变化对气压的反馈，采用干大气假设，并使用静力平衡近似。只有当研究重点明确聚焦于台风边界层本身时，这些简化才是合理的，而这也正是KW01模型最初的研究目的。

为了兼顾数值稳定性和计算效率，KW01采用时间步分隔策略，将每个时间步拆分为平流、调整和物理过程三个阶段。模型以三阶迎风格式（Wang 1995; Wang 1996）推进，并结合前向—后向显隐式算法，以减小数值耗散。热力学效应通过能量方程保留；在静力平衡假设下，该方程考虑了显热对密度的影响。该模型忽略湿度，因为在台风边界层这一特定问题中通常认为其作用较小。模型还采用地形跟随且跟随台风中心移动的坐标系，并纳入台风移动引起的表面阻力不对称性。湍流闭合方面，KW01使用MYJ 2.25层方案，该方案依赖湍动能（Turbulent Kinetic Energy, TKE）和理查森数，因此也间接依赖温度；原则上，它也可替换为全物理模型中常见的其他闭合方案。

与WRF-ARW等中尺度模型相比，KW01省略了一些物理过程，包括云微物理、交互式海气耦合、深对流和山地波效应，也不考虑台风边界层对高层对流层的反馈。尽管做了这些简化，KW01仍成功再现了台风边界层的关键特征，如低空急流、垂直平流效应和惯性稳定度效应。这些能力已通过急流高度与强度、近地面风特征以及细致的动量收支分析得到检验。凭借较高的物理保真度和相对可接受的计算成本，KW01特别适合通过大量重复模拟来研究台风边界层的动力学及其机制，这也与其最初的开发目标完全一致。

### Y08模型

与KW01类似，Yoshida et al. (2008)（下文简称Y08）也独立发展了一套三维非线性台风边界层模型。该模型是在Level-2.5中尺度框架（Mellor and Yamada 1974; Mellor and Yamada 1982）基础上修改而成，用于模拟台风边界层，但仍然属于由给定梯度气压驱动的单向系统。它形式上是预报型模型，可沿台风路径在一系列时空位置上预测风场及其他物理量。这一特征与KW01的“预报型”或“时变”诊断用法（Done et al. 2020）十分相似，因此尽管表面上属于预报模型，本质上仍带有明显的诊断性质。此外，Y08通过与日本两个台风（T9119和T0314）的地面站观测比较进行了验证。从图示结果看，模拟风场与实测数据吻合较好，但验证的系统性和完整性仍不及KW01。数值试验还表明，Y08的计算需求低于一般的中尺度气象模型。

从理论结构上看，Y08在三个方面比KW01更复杂。首先，Y08显式包含湿度方程和湍流积分长度尺度方程，而KW01则认为湿度对台风边界层的影响很小，因此采用干大气公式即可。其次，Y08中的梯度气压不仅体现环境气压，还反映了引导台风移动的气压差异。虽然其径向气压模型不采用Holland-B参数，但包含三个修正气压项，分别对应浮力、环境效应和内重力波。最后，Y08采用的Level-2.5闭合比KW01中的Level-2.25闭合更少依赖近似，但也因此计算更复杂。不过，后续研究已将替代闭合方案纳入KW01框架，这在一定程度上削弱了两者在这一点上的差别。与此同时，尽管Y08在理论上似乎更完备，但它采用了更粗的网格和二阶有限差分，而KW01使用的是更高阶空间离散。因此，Y08的这些理论优势能否真正转化为更高的台风边界层模拟精度，仍有待进一步检验。

令人遗憾的是，Y08在风工程领域发展过程中，似乎并未充分吸收气象学同期的重要进展，例如KW01和WRF的出现，以及二维台风边界层模型在风工程中的广泛使用。它在相当长时间内基本处于相对孤立的发展状态。比如，Done et al. (2020)对KW01最新的时变诊断应用，在框架上与Y08极为相似，却包含更少的物理过程，而且并未提及Y08。这一现象说明，Y08仍有必要重新讨论，尤其需要评估其计算成本、相对于KW01的精度，以及其在未来台风边界层建模中的潜在角色。

### 线性化

在台风边界层模型层级体系中，KW01对应着若干彼此密切相关的线性化表述，前文已在第3.1.4节和第3.3节中进行总结。第一类便是K01三维线性模型，它为KW01控制方程的线性化版本提供了闭式解。

第二类是由Meng et al. (1997)提出的半解析模型。该模型采用与Meng et al. (1995)参数化表述相同的控制方程，但通过引入MYJ湍流闭合，实现了垂直扩散的高度分辨表达。方程随后被化简为一组常微分—差分方程，并利用逐次超松弛法（successive-over-relaxation method）求解。如第3.3节所述，该模型去除了非线性平流项，因此每个半径和方位角上的解可以彼此独立地获得。原则上，这种独立性使其具备表示方位角不对称性的能力，但其精度仍有待更严格验证（尽管原始研究报告了与实测几乎完美的一致）。沿着类似思路，Li et al. (2020)通过引入随高度变化的扩散，对K01模型作了进一步扩展。

从理论上讲，这些线性化表述有望近似三维非线性解，因此在计算效率极为重要的场景中可作为有价值的替代选择。但它们的实际效用仍需进一步评估。尤其是在将其用于PBWE之前，必须将其精度和计算代价与KW01模型进行严格比较。

### 验证

在一系列研究中（Kepert 2002; Kepert 2006b; Kepert 2006a; Schwendike and Kepert 2008; Ramsay et al. 2009），KW01模型通过模拟飓风Georges (1998)、Mitch (1998)、Danielle (1998)和Isabel (2003)，并与原位观测资料（主要为下投式探空仪数据）对比，接受了较系统的验证。验证的第一步，是利用客观分析方法依据最佳路径资料标定台风路径，即确定台风中心位置及其运动。随后，再利用飞机侦察数据，通过最小化参数化径向梯度气压剖面或风剖面的RMS误差进行拟合（Kepert 2005）。这一步至关重要，因为台风中心位置若有5 km误差，就可能导致近地面和边界层风速模拟出现高达10 m/s的偏差。更重要的是，虽然可以用台风边界层模拟结果来评估这种标定的影响，但标定本身不能依赖这些结果，否则这种验证就失去了客观性。这一点与二维平板模型中对Holland-B参数进行迭代拟合的做法（Vickery and Wadhera 2008; Vickery et al. 2009b）完全不同，值得特别注意。

完成标定后，研究者再通过静力积分及对下投式探空仪观测的曲线拟合，推导梯度气压和位温剖面。一旦梯度平衡得到确认，KW01模型便在这些梯度剖面的驱动下模拟台风边界层。结果通常通过径向—高度剖面、水平等风速线以及垂直风剖面和SWRF来评估，其中垂直风剖面和SWRF尤为关键。典型做法是，将同一次台风事件的模拟结果与下投式探空仪观测得到的垂直风剖面进行比较[例如Kepert (2006a)中的图7]，这也逐渐成为台风边界层验证的标准方式。总体来看，这些研究表明，KW01能够以气象学上可信的精度再现台风边界层的主要运动学和动力学特征，而且验证工作本身比许多同类研究更为扎实。它们还揭示了一些关键现象，例如Georges (1998)中低空急流的缺失，以及Mitch (1998)和Isabel (2003)在登陆期间因海陆粗糙度差异产生的不对称性，这些都与观测相符。

除此之外，KW01还有其他形式的验证。Powell et al.（2009）将SFMR反演的近地面风速与模型结果进行比较，证实了台风移动对低空急流强度及近地面风速折减的影响。Hong et al.（2019）通过比较三个台风的地面站风速、风向以及集合平均垂直风剖面，对KW01进行了验证。Zieger et al. (2021)则利用过去二十年影响澳大利亚的17个台风的地面站资料对模型进行了评估；在其研究中，台风中心300 km范围内的模拟风速在验证前还与ERA再分析环境风进行了融合。Done et al. (2020)则考察了8个美国飓风，采用KW01的时变实现形式，沿台风路径每10分钟比较一次模拟与实测近地面风速。虽然这些研究同样提供了有价值的信息，但由于没有进行台风路径标定，其可靠性总体上仍不及Kepert及其合作者的工作。

三维非线性台风边界层模型的验证目前还面临两个关键未决问题。第一，需要建立合适的评价指标，以系统量化模型精度及其不确定性；第二，在此基础上，应采用集合方法，以概率形式评估KW01的性能，并重点针对PBWE最关心的台风边界层特征。只有解决这两个问题，台风边界层模型验证的可靠性和适用性才能进一步提高。

### 内在物理机制

本小节综述三维非线性台风边界层模型所揭示的若干内在物理机制，以及这些机制如何影响台风特征的模拟。具体包括：湍流闭合（垂直扩散）模型、垂直平流、登陆过程以及热力学效应对台风边界层模拟的影响（第3.6.5.1节至第3.6.5.4节）；同时，也涉及这些模型向更大尺度扩展以研究台风演变（第3.6.5.5节），以及向更小尺度扩展以研究台风中的微气象现象（第3.6.5.6节）。

#### 湍流闭合模型

Kepert（2012）评估了嵌入KW01中的四种湍流闭合方案：Bulk-Hi-Res、Louis、MYJ和非局地KPP (YSU)。基于对台风边界层结构，特别是近地面层结构的对比，以及辅助理论分析，研究建议优先采用Louis和MYJ方案，因为它们相较其他方案具有更小的RMS误差。Louis方案的另一优势在于计算代价更低。与涉及全物理模型的研究（第2.1.1节）不同，KPP方案在这里并未表现出明显优势。当然，这些结论目前仍建立在一个中等强度台风参数的单一数值算例之上，是否具有普适性，还需要更多试验支持。

#### 垂直平流

垂直平流对台风边界层内低空急流的形成具有重要作用（Kepert 2001）。在KW01的线性化框架内，对比包含与不包含垂直平流的解可以发现，其影响对径向风的作用大于对切向风的作用[例如（Kepert 2002），其图2.8]。Fei et al.（2021）进一步结合KW01模型和CM1，定量评估了静止台风中垂直平流对超梯度风，即低空急流强度的影响。结果表明，径向风的垂直平流可使低空急流的高度和强度均增加约50%；而切向风的垂直平流则会使急流高度增加约30%，但强度降低约10%。这些结果也进一步说明，垂直平流对近地面切向风的影响有限，这与早期观测结论一致（Kepert 2002）。

#### 登陆

登陆台风与PBWE关系尤为密切，因为海岸附近的极端近地面风速常出现在登陆前后。Kepert (2002)使用KW01模型模拟了登陆台风Danny (2000)，并将模型给出的切向风速剖面与观测合成剖面比较，取得了较好的一致性。模拟揭示了登陆过程中的若干关键台风边界层特征，包括风速衰减、次级近地面风速极大值、近地面等风速线的不连续，以及登陆引起的不对称性与移动引起的不对称性之间的明显类比。这些特征在Mitch (2006)和Isabel (2003)的模拟中也都有体现。Williams（2019）进一步基于理想化KW01模拟，分析了登陆对内核台风边界层结构的影响，并考察了其对移动速度、移动方向以及海岸线几何形状的敏感性。

#### 热力学

Williams（2016; 2017）对KW01进行了扩展，用于研究台风内核区的热力学过程及其在眼墙置换循环期间的演变。新增方程包括湿度、云水、雨水以及地表水汽通量方程。借助收支分析，研究识别了各类过程——包括位温的垂直平流——所起的作用。这些工作表明，只要作适当扩展，KW01具备刻画台风边界层内复杂热力相互作用的潜力。

#### 台风演变

KW01模型也已被用于研究台风演变，尤其是眼墙置换循环（Kepert 2013）。在相关模拟中，不同阶段的同心眼墙通过参数化梯度风剖面加以表示，相应的台风边界层结构则据此诊断得到。模拟结果表明，台风边界层可能对次级眼墙的形成起到重要作用。相同的模型框架还被用于考察台风增强对阻力系数和初始涡旋结构的敏感性（Li and Wang 2021b; Li and Wang 2021a）。尽管其敏感性模式与全物理模型并不完全一致，但造成差异的机制已经得到识别。

#### 微气象现象

KW01模型还被扩展用于研究滚涡和雨带等微尺度结构。Gao and Ginis（2014）以KW01模型的轴对称解作为基本态，推导了描述滚涡的线性扰动方程。数值试验表明，该模型能够再现滚涡的关键特征，其中一部分机制由径向风速垂直剖面中的拐点所驱动。在研究雨带对台风边界层影响时（Kepert 2018），KW01通过加入一个非线性平衡方程加以修正，用以表征参数化为螺旋涡度结构的雨带。模拟结果显示，雨带可使近地面风速变化超过10%[例如（Kepert 2018）中的图2]。由于滚涡和雨带在台风边界层中都较常见，它们对风场以及PBWE的影响值得借助KW01进一步深入研究。

### 与其他模型的对比

本小节综述三维非线性台风边界层模型与其他模型类别之间的对比：第3.6.6.1节讨论其与二维平板模型的比较，第3.6.6.2节讨论其与参数化模型的比较，第3.6.6.3节则讨论其与全物理模型（CM1和WRF-ARW）的比较。本节在条件具备时均尽量介绍具体的数值对比结果。

#### 与二维平板模型的对比

Vickery et al. (2009b)曾提出，如果将二维平板模型结果理解为低空急流高度处的风速，那么二维平板模型可以用较小失真逼近三维模型结果。但这一结论建立在一系列经验调整之上，包括对轴对称垂直风剖面和径向梯度气压剖面进行迭代标定，这使得对比关系本身变得复杂，也说明仍有必要进一步评估。若从气象学视角综合现有研究，可以发现二维平板模型与三维非线性模型之间的关系并不简单，远不能用一句笼统结论概括。

Kepert（2010a; 2010b）对KW01和二维平板模型进行了较为系统的数学与理论比较。无论针对静止台风还是移动台风，都识别出了两者在近地面风场上的显著差异。对于静止台风，二维平板模型预测的切向风偏离梯度风的幅度，大于KW01所对应的垂直积分风场；同时，它还倾向于给出过大的入流，即更大的入流角，从而带来更明显的风向偏差。若人为减弱入流，例如降低阻力系数或增大设定的台风边界层高度，往往会在切向风场中引入非物理振荡，而这类振荡在KW01结果中并不存在。此外，二维平板模型对科里奥利参数的敏感性也不够真实。对于移动台风，KW01的近地面风场与其垂直积分风场大体相似，但额外出现约20°的旋转，这一点与Vickery et al. (2009b)的结论并不一致。

Kepert（2010a; 2010b）对移动台风的模拟还表明，KW01中由移动引起的不对称性幅值与移动速度同量级，而二维平板模型中的相应不对称性却可能达到移动速度的数倍[（Kepert 2010a）中的图8]。这种差异不仅源于两者对表面阻尼的处理不同，也与KW01包含而二维平板模型缺失的垂直调整过程有关。二维平板模型中的过度振荡在移动台风情形下同样存在，只是在实际应用中通常通过一阶迎风格式和低通滤波等经验手段得到部分抑制。Kepert (2010a)将这些问题归因于二维平板模型中阻力系数处理不当以及缺少垂直平流。他指出：

“简化模型……这些应用已表明模型与观测之间具有满意的一致性，但在与观测对比之前，二维平板模型输出在这些案例中已经过经验调整。此外，大多数此类验证针对的是总风速，其中径向和切向分量的偏差会部分抵消，而非风矢量。虽然这些作者的验证努力值得称赞，但这些调整的标定似乎掩盖了模型的根本缺陷。”

因此，二维平板模型只有在经过与三维非线性模型的充分对照验证之后，才适合被谨慎使用。

Williams（2015）进一步比较了KW01与Shapiro (1983)二维平板模型的结果。模拟显示，两者在不对称近地面风场模式上存在本质差别。在RMW附近，二维平板模型出现了类似激波的特征，而KW01中并无此现象。动量收支分析表明，这种差异主要来自二维平板模型中水平平流的主导作用。KW01模型结果中，移动诱发的不对称性会随高度呈反气旋方向旋转，并显著影响入流角；二维平板模型则不具备这种特征。两类模型给出的极端风速差异最高可达50%，这一问题仍需进一步澄清。

总的来看，目前仍缺少针对KW01与PBWE现用二维平板模型之间的系统对比。未来需要基于物理上合理的台风参数组合开展评估，以明确二维平板模型在何种条件下可以可靠使用。

#### 与参数化模型的对比

从理论上看，KW01与其线性解析近似K01至少在四个基本方面存在差异：非线性模型保留了所有非线性项，包含湍流闭合，考虑了垂直平流，并采用空间变化的表面阻力系数；而线性近似则去除了非线性平流，忽略垂直平流，并假定湍流扩散和阻力系数均为常数。

KW01中对线性和非线性结果的比较表明，非线性效应会显著影响低空急流和SWRF，尤其在惯性中性的台风中更为明显。值得注意的是，眼墙附近由惯性不稳定触发的急流峰值强度，能够由非线性模型捕捉，而线性模型无法再现这一现象（KW01，其图7）。不过需要指出，KW01中的这类比较主要是针对静止台风开展的。

对于具有同心眼墙的台风，线性模型与非线性模型对静止台风边界层的诊断结果显示出明显不同的结构，尤其体现在低空急流的高度和强度上（Kepert and Nolan 2014）。两者给出的近地面径向风速差异可达约10%。该研究还发现，KW01得到的近地面风速对梯度气压微小扰动的敏感性低于线性近似。在数值结果中，若不施加时空滤波，线性模型往往会在径向风场中产生过度波动，而非线性模型则不会出现这一问题。

因此，未来仍需在台风参数的合理范围内，对线性模型与三维非线性模型进行系统比较。这样的分析不仅有助于量化二者差异，也有助于明确各类模型的适用边界。

#### 与全物理模型的对比

##### CM1

Fei et al.（2021）比较了KW01（轴对称模式）与准定常CM1（时间平均）结果。在对比过程中，研究者先用CM1生成的涡旋梯度风场来标定KW01输入的梯度风，以保证对比基础一致。结果显示，在低空急流高度和强度两个关键指标上，两种模型的相对差异均小于5%。不过，即便在这些核心指标上吻合较好，两者所给出的更大范围台风边界层结构仍存在明显差异。

##### WRF-ARW

在对台风Larry (2006)的模拟中，有研究比较了MM5（即WRF的前身）与KW01在1 km高度给出的垂直风速结果（Ramsay et al. 2009）。结果表明，在环境垂直风切变较弱的条件下，KW01能够再现台风边界层中由移动—摩擦共同作用引起的不对称辐合。

另一些研究则通过时间平均、方位角平均和滤波等处理，对WRF和KW01进行更直接的比较。在这些工作中，KW01由WRF提取的梯度风驱动，并采用类YSU湍流闭合。结果表明，KW01能够较好捕捉台风边界层结构中的主要特征[（Kepert and Nolan 2014），其图3]以及近地面风场。同一研究中一个颇有意思的发现是，K01的线性近似对近地面切向风的预测，反而比原始非线性KW01更接近WRF结果。Zhang et al. (2017a)也得出了类似结论，尤其是在眼墙置换过程中对垂直风速的比较上。Stern（2010）利用涡旋初始化的理想化WRF模拟检验台风垂直结构，同样报告了其与KW01在低空急流高度和强度方面具有较好一致性。

总体而言，这些研究在很大程度上支持了KW01再现台风边界层关键特征的能力，但若要得到更稳健的结论，仍需基于真实和理想化台风集合开展更多对比。这类研究尤为重要，因为WRF模拟的计算成本明显高于KW01。

### 应用

从气象学角度看，KW01三维非线性台风边界层模型在再现边界层风场方面能力突出，但它在PBWE中的应用仍相当有限。一个重要原因是，当前缺乏开源或商业化实现，工程用户难以直接使用。另一方面，虽然KW01相较全物理系统已大幅降低了计算成本，但它针对PBWE最关注的特定台风边界层特征，其精度仍未得到充分验证。因此，对于PBWE终端用户而言，从长期沿用的参数化模型转向KW01，现实动力仍然不足。

Done et al. (2020)近期将KW01的时变诊断版本用于模拟714条历史全球台风路径，并考虑地形效应，以建立风险分析数据库。虽然这一做法比全物理模型更高效，但计算代价依然不低：模拟24小时台风演变约需216 CPU小时。此外，其预测误差也尚未与现有模型进行严格比较。这些因素共同解释了KW01至今未能在PBWE中广泛推广。

鉴于上述现实障碍，有必要专门开展工作，搭建气象学与PBWE之间的桥梁。今后的研究应将KW01台风边界层模型真正嵌入PBWE工作流程，并用PBWE直接关心的指标评价其性能，同时发展计算上可承受的算法，以支持大规模蒙特卡罗台风模拟中的实际应用。

# 数据驱动方法

传统的基于物理的台风边界层模型，通常先由台风特征参数构建梯度风或梯度气压剖面，再以其为驱动计算边界层风场。数据驱动方法则跳过了这些中间环节，通常直接以台风参数为输入，生成由台风引起的非对称近地面风场。

目前，已有多种数据驱动方法被提出用于刻画台风边界层近地面风场的不对称性。考虑到轴对称径向梯度风剖面的研究已经较为成熟，一个自然的思路是让其中部分或全部参数随方位角变化[例如（Xie et al. 2006; Hu et al. 2012）]。这些随方位角变化的参数，还可以进一步表示为台风路径模型所预测台风参数的函数[例如（MacAfee and Pearson 2006）]。如果嵌入径向剖面的不对称性仍不足以描述真实风场，还可以额外叠加其他不对称表达。此类表达既可以采用数学上的基函数形式（Knaff et al. 2007; Knaff et al. 2018; Yang et al. 2022），也可以从观测揭示的台风不对称机制中推导而来（Chang et al. 2020）。此外，数据驱动模型也不一定依赖现有径向剖面。已有研究尝试以近地面风场的POD模态为基础，直接构建不对称风场表示。下面三节将分别评述这三类方法。

## 非对称径向剖面

如第3.2.1节所述，Xie et al.（2006）通过将RMW表示为方位角坐标φ的多项式，在Holland梯度径向剖面中引入了方位角变化的RMW，见式(@eq-19)。多项式系数由四个象限的大风半径（R64）标定。Hu et al. (2012)在此基础上进一步扩展，不仅在风速中，也在风向中加入了移动引起的不对称性，并融合了依据三个大风半径（R43、R50和R64）标定得到的风场。两项研究均表明，所得数据驱动风场与H*Wind分析及地面站观测符合较好。然而，这些模型参数都是对每个台风单独估计所得的，难以进一步推广为标准台风参数的显式函数，因此限制了其在PBWE中的应用。

为模拟中纬度台风的不对称性，MacAfee and Pearson (2006)比较了五类梯度风剖面（如Rankine、Holland、Willoughby等），并将其与方位角变化参数相结合。研究利用605个H*Wind近地面风场，先估计16个方位角扇区的参数，再通过统计模型将其表示为台风参数（包括VMax、纬度、移动方向和移动速度）的函数。此外，研究还引入了基于台风参数的多元线性回归修正，以减小残差。经过进一步修正以考虑移动诱发不对称性和中纬度效应后，预测的近地面风场与地面站观测符合良好。

## 引入额外不对称性

Knaff et al.（2007; 2018）提出了一种CLIPER（气候持续性, Climatological-Persistence）模型。该模型使用参数在方位角上不变的修正Rankine剖面，同时显式引入1波数不对称项：

νs(r,θ)=(vmax−a)RMWrx+acos(φ−φo)

{#eq-27}

其中，当r<RMW时指数x=1；a为1波数不对称项的幅值。四个系数a、RMW、φo和x均通过台风参数（纬度、移动速度和vmax）的回归模型表示，并基于数千条大风半径记录完成标定。该模型最初是为业务化大风半径预报而设计的，但在估算台风边界层近地面风速方面，对PBWE同样具有潜在价值。

Chang et al.（2020）提出了另一种模型，在Holland径向剖面之上叠加1波数不对称性。其研究动机来自近期关于垂直风切变（VWS）影响台风近地面风不对称性的认识（Uhlhorn et al. 2014; Vukicevic et al. 2014; Klotz and Jiang 2017）。该模型的径向剖面本身仍是轴对称的，但采用了径向变化的指数（Holland et al. 2010），并加入两个一阶方位角谐波项，其幅值和相位分别表示为移动速度和VWS大小的线性函数。这些参数通过H*Wind数据与WRF集合模拟结果联合估计。作者认为，尽管VWS项在部分情况下带来的改进较为有限，但模型整体上与观测符合良好。该模型已被用于评估飓风对电力基础设施影响的风险（Chang 2021）。不过，由于训练数据集规模有限，且拟合结果与经验傅里叶系数之间仍存在明显偏差[例如（Chang 2021），其图6、7和8]，因此该方法的稳健性与可推广性仍需进一步检验。

Yang et al. (2022)提出了另一种值得关注的模型，将台风近地面风表示为轴对称分量与非对称分量之和，两部分均采用贝塞尔函数构造，以提高对实测数据的拟合能力。其中，不对称部分由一阶贝塞尔函数调制的谐函数表示。相关系数先从H*Wind数据中估计，再借助XGBoost框架，用台风参数和20多个环境预测因子进行统计建模。虽然这一方法在训练集上拟合效果较好，但由于参数数量过多，其在PBWE中的实际应用性可能会受到限制。

## 基于正交分解（POD）的模型

Loridan et al.（2017）提出了一种纯数据驱动模型，利用从模拟风场集合中提取的POD模态来重构台风边界层近地面风场：

TARGET(t)=MFLD+i=1nsWi(t)PCi

{#eq-28}

其中，PC表示PCA（POD）模态，文中采用了三个POD模态；MFLD为平均目标风场；而POD模态坐标Wi(t)则表示为若干预测因子（即台风参数）的函数，这些函数由随机森林识别得到。该模型利用30个西北太平洋台风的1580个WRF逐小时网格风场样本完成标定。它的一个显著局限在于未将VWS作为预测因子，而VWS对近地面风不对称性的作用早已得到充分证实。因此，在将该模型推广到更广泛应用之前，还需要更充分的验证。

总体而言，现有数据驱动方法在重构台风边界层近地面风场方面已显示出较大潜力，尤其在再现不对称结构方面表现令人鼓舞。但目前尚无明确证据证明某一种方法始终优于其他方法，这主要是因为现有模型的训练和评估通常依赖有限的台风观测或模拟数据集。它们相对于物理模型在精度上的优势也尚未被充分证明，尽管其计算代价通常低于模拟型台风边界层方法。若面向PBWE中的蒙特卡罗台风模拟，Knaff et al. (2007)的模型似乎是一个较为务实的候选方案，因为它依托较大的数据集，并可直接使用台风路径模型生成的台风参数。不过，数据驱动模型真正融入PBWE框架，仍有待进一步发展。随着机器学习技术持续进步，并在NWP中不断取得成功[例如GraphCast（Lam et al. 2023）]，基于数据驱动的台风边界层建模替代方案在不久的将来有望变得更加可行。

# NatHaz实验室的系统性研究

本节介绍圣母大学NatHaz实验室开展的一项系统性研究（Hu 2025）。该研究围绕三维非线性台风边界层模型展开，包含四个主要组成部分，其总体目标是缩小气象学视角与风工程应用之间的差距。相关研究动机和目标，分别在第5.1节和第5.2节阐述；主要工作内容及代表性结果则在第5.3节总结。

## 研究动机

虽然台风边界层建模源于气象学，但其研究需求与PBWE高度契合（第1节）。KW01三维非线性台风边界层模型是迄今最严格的诊断模型（第3.6.1节），却尚未真正进入PBWE应用（第3.6.7节）。目前PBWE主要仍依赖二维平板模型（第3.4节）和参数化模型（第3.3节），而这些模型本质上都可以看作是三维非线性模型通过垂直平均、线性化以及其他近似所得到的简化变体。由于三维非线性模型对台风边界层物理过程的描述更加真实、也更精确（第3.6.6节），它完全可以作为评估这些简化模型的基准（第3.6.6节）。因此，将这一模型引入PBWE，是提升模拟精度、降低不确定性的关键一步。

## 研究目标

KW01三维非线性台风边界层模型本身是一个复杂的非线性系统，而风工程界目前对其仍缺乏便捷获取和系统认识。要将其用于PBWE，首先必须弥合这一本体知识上的鸿沟。基于此，本研究聚焦于以下四个目标。

- 该模型包含多种会影响模拟精度的配置选择及底层物理参数化，而且这些因素的作用还可能随台风参数不同而显著变化。第一个目标，是通过覆盖可行台风特征范围的大量理想化模拟，系统评估这些因素对台风边界层风场的影响，从而在实际应用之前尽可能全面地理解模型行为。

- 既有模型验证虽然在方法上较为严谨，但仅涉及少数台风，尚不足以满足PBWE对客观性和可靠性的要求。又由于缺乏组织良好的输入—输出基准数据集，集合验证一直难以开展。因此，第二个目标是构建这样的基准数据集，并据此对三维非线性模型开展全面验证。

- 现有简化参数化模型虽然计算效率高，但其假设、改进路径以及相对于三维非线性模型的优缺点，尚未得到系统评估。第三个目标，是建立不同近似层次的线性台风边界层模型体系，并分析其相对于非线性模型的表现，从中识别出可行的简化替代方案。

- 若要将模型用于PBWE，就必须能处理登陆台风，而海陆粗糙度差异正是修正登陆台风边界层的主导因素。尽管这一效应早已有所认识，但由于缺乏合适工具，一直未得到系统研究。因此，第四个目标是利用三维非线性模型，定性和定量分析海陆粗糙度差异对台风边界层的影响。

围绕上述目标，NatHaz实验室开展了系统研究，包括配置三维非线性模型、开展广泛验证、评估其相较现有PBWE模型的优势，并解决登陆台风相关问题。若这些目标得以实现，便可为三维非线性模型进入PBWE建立切实可行的路径，从而提高台风模拟的可靠性，以及基于PBWE的抗风设计稳健性。

## 工作概述

围绕上述目标，NatHaz实验室的系统性研究可概括为四个主要部分。

- 通过理想化模拟，系统考察四个关键因素（算法阶数、热效应、垂直扩散和表面阻力系数）对三维非线性台风边界层模型结果的影响。分析同时考虑这些因素在较广台风参数范围内（主要包括VMax、VT和Holland-B）的单独作用及其交互作用。评价指标包括四项：总体最大风速差异、近地面最大风速差异、总体台风边界层风速MAPE（平均绝对百分比误差, Mean Absolute Percentage Error）以及近地面风速MAPE。这里的总体风速指1000 m以下风速，即风工程最关注的高度范围。结果表明，各因素的影响主要集中在RMW附近，空间上通常表现为同时含有正负分量的不对称分布；在大多数情形下，其影响幅度不超过22%。

- 建立了一个用于验证台风边界层模型的基准数据集，共包含692个数据组（“数据组”指由实测输入和输出数据组成的一组样本）。每个飞行任务都以飞行侦察数据（Flight+）拟合得到的Holland径向剖面作为输入，并至少包含一种输出观测数据（地面站、SFMR或H*Wind）。其中，下投式探空仪资料也被纳入，用作垂直风剖面的输出观测。进一步地，从中选取82个同时包含全部三类输出数据的飞行任务，用于对比三维非线性模型与线性模型的模拟结果，从而展示该基准数据集的用途。该数据集同时也为台风边界层模型的重新检验与更新提供了支撑。

- 重新审视并提出了线性台风边界层模型的层级体系，以实现对三维非线性模型的快速近似。研究考察了适用于轴对称和非对称梯度风表述的统一控制方程，并通过半解析方法引入随高度变化的垂直扩散、非对称梯度风以及热力剖面。随后，又将轴对称模型升级为可包含风速相关阻力系数和随高度变化垂直扩散的形式。进一步改进还考虑了垂直速度和非线性水平平流的影响。通过大量数值试验，对若干所提出的精细化线性模型进行了评估，并将其与二维平板模型和基准三维非线性模型对比。结果显示，在特定条件下，柱模型可以作为非线性模型的合理近似。

- 利用三维非线性台风边界层模型，分析了登陆台风中海陆粗糙度差异所导致的额外不对称性。结果表明，即使海岸线距离台风中心较远，眼墙附近的近地面风场中仍可识别出由粗糙度变化引起的畸变。为此，研究提出了一个概念模型，将总体不对称性分解为过渡分量和全局畸变分量，这两部分都可以与移动诱发的不对称性发生相互作用。大量模拟表明，这一效应可使总体洋面风速和近地面洋面风速分别变化约22%和14%。文中还通过一个数值算例说明了这一效应对PBWE的影响。

这项系统性研究较为深入地揭示了三维非线性台风边界层模型及线性模型层级体系的能力与敏感性。由此形成的增强型台风边界层建模框架，有望提升PBWE框架下土木工程结构抗风设计的可靠性。

# 结论与展望

本文对现有、可用于量化风荷载并服务于PBWE的台风边界层风场模型进行了系统综述。文章首先在PBWE背景下说明研究动机，并介绍台风边界层建模的基本原理。在台风多尺度模拟框架中，完整的台风边界层模型层级体系（见表1）可按精度和物理严格性划分为两大类。第一类是全物理模型，对应WRF和CM1等现代NWP模型中的台风边界层模块。这类模型解析与台风有关的全部主要物理过程，因此原则上能够最准确地刻画台风边界层；但在当前阶段（2025年），其计算代价对PBWE而言仍然过高。第二类是诊断模型，由路径模型给出的梯度剖面驱动，用于求解台风边界层风场。这类模型通常给出准定常解，结果多以数小时间隔输出。由于计算成本较低，它们更适合PBWE。因此，本文虽然同时覆盖这两类模型，但重点仍放在诊断模型上。

诊断模型还可根据其特征进一步分类。按照是否需要通过离散化数值求解（通常为有限差分法），可分为参数化（解析）模型和模拟型模型；按照是否显式涉及方程求解过程，可分为经验模型和求解型模型；按照求解过程中是否包含方位角变化，可分为轴对称模型和非对称模型；按照是否解析垂直结构，可分为二维模型和三维模型；按照是否对非线性效应，尤其是平流项，进行线性化处理，可分为线性模型和非线性模型。这一分类并非绝对固定，混合模型往往跨越多个类别；同一个具体模型也可能同时属于多个类别，尽管模型名称本身未必能直接体现这一点。

本文分别从数值表述、发展脉络、内在物理机制、验证和应用等方面，对各类诊断模型作了详细评述。同时，通过模型之间的比较以及对不同精度层次模型之间简化与近似关系的追溯，梳理了它们的内在联系。其中，KW01三维非线性台风边界层模型被视为最严格的诊断模型，因此可以作为较低层次模型的基准。基于这一定位，本文对其给予了特别关注，并认为它是推动PBWE进一步发展的一个有前景的工具。

圣母大学NatHaz实验室近期完成了针对三维非线性模型的系统性研究，本文也对其作了综述。该研究包括四个部分：分析影响三维非线性模型的关键因素；构建用于验证台风边界层模型的基准数据集；发展可近似三维非线性模型的线性台风边界层模型层级体系；以及评估登陆台风中海陆粗糙度差异的影响。这些工作为三维非线性模型进入PBWE奠定了基础。

最后，基于本文的综述，可归纳出以下若干值得关注的新兴研究需求：

- 三维非线性台风边界层模型应尽快纳入PBWE，因为其计算代价已逐步变得可接受。不过，仍有若干问题需要继续推进： （1.1） 既有研究已经在较为穷尽的台风参数组合下考察了多种因素（如算法配置和底层物理模型）的影响，并对这些效应进行了定性和定量表征。下一步应建立以台风参数为自变量的统计模型，以描述这些效应的变化规律。这类统计模型对量化不确定性和开展敏感性分析都至关重要。 （1.2） 依照当前PBWE实践，现有诊断模型大多仍建立在传统Holland径向剖面基础之上。未来应进一步评估替代径向剖面模型在匹配实测数据及驱动台风边界层模拟方面的影响。 （1.3） 本文综述的所有诊断模型都应完成统一编程实现，并通过理想化模拟（基于合成算例集合）和实际模拟（基于基准数据集）开展系统比较。以三维非线性模型为基准，才能较为客观地评估整个模型层级体系的精度。 （1.4） 应利用三维非线性模型的大量模拟结果，发展描述海陆粗糙度差异所致不对称性的统计模型，并将其与现有经验海陆过渡模型进行比较。这样，粗糙度诱发的不对称性才有可能真正纳入PBWE。

- 台风边界层模型位于多尺度框架中的中尺度层面，可为分析与台风相关的微尺度现象提供背景流场，包括雨带、龙卷尺度涡旋和非平稳湍流等。这些微气象过程都应以台风边界层模型输出，尤其是三维非线性模型输出，作为平均态来开展研究。同时，还需要量化从中尺度台风边界层模拟向微尺度动力学传播的不确定性。类似地，台风作用下的城市冠层流动，也可将台风边界层模型输出作为入流和边界条件加以研究。

- 在蒙特卡罗台风模拟中，台风边界层模型为PBWE提供关键的强度测度输入，因此其不确定性和精度很可能显著影响最终PBWE结果。未来应在充分理解台风边界层模型特性的基础上，评估模型不确定性对年最大风速、损失比等PBWE指标的影响。

- 基准数据集需要持续扩展和更新，包括纳入更多观测资料并定期维护。部分观测，尤其是下投式探空仪剖面数据，还需进一步改进标定。SAR、SMAP和MTCSWA等新兴数据源也可被整合进来，以降低不确定性并提供额外的交叉验证。包含这些新资料的典型飞行任务，还可用作评估海陆粗糙度差异效应以及检验台风边界层模型模拟陆上台风能力的基准。

- 本文综述的台风边界层模型也为数据驱动模型的发展提供了新机会。例如，可将台风近地面风场表示为：台风边界层模型输出（包括移动诱发和粗糙度诱发的不对称性）与由机器学习表征的附加不对称分量之和。多保真度建模则可将不同精度层次的台风边界层模型与基准数据集中的稀疏观测融合起来。基于机器学习的替代模型，也可以利用三维非线性模型的大量模拟结果来构建。考虑到机器学习的快速演进，台风边界层模型与数据驱动方法的融合具有十分广阔的前景。

# 致谢

作者感谢美国国家标准与技术研究院（U.S. National Institute of Standards and Technology, NIST 70NANB24H014）和圣母大学Robert M. Moran捐赠教授基金的资助。

# 参考文献

Abarca, S. F., Montgomery, M. T., and McWilliams, J. C. (2015). "The azimuthally averaged boundary layer structure of a numerically simulated major hurricane." Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 7(3), 1207-1219. https://doi.org/10.1002/2015ms000457

Ahern, K., Bourassa, M. A., Hart, R. E., Zhang, J. A., and Rogers, R. F. (2019). "Observed kinematic and thermodynamic structure in the hurricane boundary layer during intensity change." Monthly Weather Review, 147(8), 2765-2785. https://doi.org/10.1175/mwr-d-18-0380.1

Ahern, K. K. (2019). "Hurricane boundary layer structure during intensity change: An observational and numerical analysis." Ph. D. thesis, Florida State University, Tallahassee, FL, USA. https://doi.org/10.1175/mwr-d-18-0380.1

Alimohammadi, M., and Malakooti, H. (2018). "Sensitivity of simulated cyclone Gonu intensity and track to variety of parameterizations: Advanced hurricane WRF model application." Journal of Earth System Science, 127(3), 41. https://doi.org/10.1007/s12040-018-0941-4

Anthes, R. A. (1972). "Development of asymmetries in a three-dimensional numerical model of the tropical cyclone." Monthly Weather Review, 100(6), 461-476. https://doi.org/10.1175/1520-0493(1972)1000461:doaiat>2.3.co;2

Anthes, R. A. (1981). "Tropical cyclones: Structure, computer simulation models, and operational prediction." Contemporary Physics, 22(6), 643-680. https://doi.org/10.1080/00107518108231560

Anthes, R. A. (1982). Tropical cyclones: Their evolution, structure and effects, American Meteorological Society, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-935704-28-7

Arthur, W. C. (2021). "A statistical–parametric model of tropical cyclones for hazard assessment." Natural Hazards and Earth System Sciences, 21(3), 893-916. https://doi.org/10.5194/nhess-21-893-2021

Barbato, M., Petrini, F., Unnikrishnan, V. U., and Ciampoli, M. (2013). "Performance-Based Hurricane Engineering (PBHE) framework." Structural Safety, 45, 24-35. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2013.07.002

Batts, M. E., Simiu, E., and Russell, L. R. (1980). "Hurricane wind speeds in the United States." Journal of Structural Engineering, ASCE, 106(10), 2001-2016. https://doi.org/10.1061/jsdeag.0005541

Bell, M. M., and Montgomery, M. T. (2008). "Observed structure, evolution, and potential intensity of Category 5 Hurricane Isabel (2003) from 12 to 14 September." Monthly Weather Review, 136(6), 2023-2046. https://doi.org/10.1175/2007mwr1858.1

Blanton, B., Dresback, K., Colle, B., Kolar, R., Vergara, H., Hong, Y., Leonardo, N., Davidson, R., Nozick, L., and Wachtendorf, T. (2020). "An integrated scenario ensemble-based framework for hurricane evacuation modeling: Part 2—Hazard modeling." Risk Analysis, 40(1), 117-133. https://doi.org/10.1111/risa.13004

Bobby, S., Spence, S. M. J., Bernardini, E., and Kareem, A. (2014). "Performance-based topology optimization for wind-excited tall buildings: A framework." Engineering Structures, 74, 242-255. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.05.043

Bode, L., and Smith, R. K. (1975). "A parameterization of the boundary layer of a tropical cyclone." Boundary-Layer Meteorology, 8(1), 3-19. https://doi.org/10.1007/BF02579390

Bruyère, C. L., Done, J. M., Jaye, A. B., Holland, G. J., Buckley, B., Henderson, D. J., Leplastrier, M., and Chan, P. (2019). "Physically-based landfalling tropical cyclone scenarios in support of risk assessment." Weather and Climate Extremes, 26, 100229.

Cai, Y., Xie, Q., Xue, S., Hu, L., and Kareem, A. (2019). "Fragility modelling framework for transmission line towers under winds." Engineering Structures, 191, 686-697. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.04.096

Chang, D., Amin, S., and Emanuel, K. (2020). "Modeling and parameter estimation of hurricane wind fields with asymmetry." Journal of Applied Meteorology and Climatology, 59(4), 687-705. https://doi.org/10.1175/jamc-d-19-0126.1

Chang, H.-Y. D. (2021). "Risk assessment and optimal response strategies for resilience of electric power infrastructure to extreme weather." Ph.D. Thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.

Chavas, D. R., and Lin, N. (2016). "A model for the complete radial structure of the tropical cyclone wind field. Part II: Wind field variability." Journal of the Atmospheric Sciences, 73(8), 3093-3113. https://doi.org/10.1175/jas-d-15-0185.1

Chavas, D. R., Lin, N., and Emanuel, K. (2015). "A model for the complete radial structure of the tropical cyclone wind field. Part I: Comparison with observed structure." Journal of the Atmospheric Sciences, 72(9), 3647-3662. https://doi.org/10.1175/jas-d-15-0014.1

Chen, J.-H., Marchok, T., Bender, M., Gao, K., Gopalakrishnan, S., Harris, L., Hazelton, A., Liu, B., Mehra, A., Morin, M., Yang, F., Zhang, X., Zhang, Z., and Zhou, L. (2025). "Closing the gap—Hurricane prediction advances in the U.S. FV3-based models." Bulletin of the American Meteorological Society, 106(7), E1211-E1220. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-24-0036.1

Chow, S.-H. (1971). "A study of the wind field in the planetary boundary layer of a moving tropical cyclone." Master Thesis, New York University, New York, NY, USA.

Ciampoli, M., Petrini, F., and Augusti, G. (2011). "Performance-Based Wind Engineering: Towards a general procedure." Structural Safety, 33(6), 367-378. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2011.07.001

Coronel, R., Sawada, M., and Iwasaki, T. (2016). "Impacts of surface drag coefficient and planetary boundary layer schemes on the structure and energetics of typhoon Megi (2010) during intensification." Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, 94(1), 55-73. https://doi.org/10.2151/jmsj.2016-004

Cui, W., and Caracoglia, L. (2019). "A new stochastic formulation for synthetic hurricane simulation over the North Atlantic Ocean." Engineering Structures, 199, 109597. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109597

Davidson, N. E., and Ma, Y. (2012). "Surface pressure profiles, vortex structure and initialization for hurricane prediction. Part II: Numerical simulations of track, structure and intensity." Meteorology and Atmospheric Physics, 117(1), 25-45. https://doi.org/10.1007/s00703-012-0191-y

Davis, C., Wang, W., Chen, S. S., Chen, Y., Corbosiero, K., DeMaria, M., Dudhia, J., Holland, G., Klemp, J., Michalakes, J., Reeves, H., Rotunno, R., Snyder, C., and Xiao, Q. (2008). "Prediction of landfalling hurricanes with the advanced hurricane WRF model." Monthly Weather Review, 136(6), 1990-2005. https://doi.org/10.1175/2007MWR2085.1

Deng, T., Fu, J., Zheng, Q., Wu, J., and Pi, Y. (2019). "Performance-based wind-resistant optimization design for tall building structures." Journal of Structural Engineering, ASCE, 145(10), 04019103. https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0002383

Done, J. M., Ge, M., Holland, G. J., Dima-West, I., Phibbs, S., Saville, G. R., and Wang, Y. (2020). "Modelling global tropical cyclone wind footprints." Natural Hazards and Earth System Sciences, 20(2), 567-580. https://doi.org/10.5194/nhess-20-567-2020

Eliassen, A. (1971). "On the Ekman Layer in a circular vortex." Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, 49A, 784-789.

Eliassen, A., and Lystad, M. (1977). "The Ekman layer of a circular vortex. A numerical and theoretical study." Geophysica Norvegica, 31(7), 1-16.

Elsberry, R. L. (1979). "Applications of tropical cyclone models." Bulletin of the American Meteorological Society, 60(7), 750-762. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1979)0602.0.co;2

Emanuel, K. (2004). "Tropical cyclone energetics and structure." Atmospheric Turbulence and Mesoscale Meteorology: Scientific Research Inspired by Doug Lilly, B. Stevens, E. Fedorovich, and R. Rotunno, eds., Cambridge University Press, Cambridge, 165-192.

Emanuel, K., Ravela, S., Vivant, E., and Risi, C. (2006). "A statistical deterministic approach to hurricane risk assessment." Bulletin of the American Meteorological Society, 87(3), 299-314. https://doi.org/10.1175/bams-87-3-299

Fang, G., Zhao, L., Cao, S., Ge, Y., and Pang, W. (2018). "A novel analytical model for wind field simulation under typhoon boundary layer considering multi-field correlation and height-dependency." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 175, 77-89. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2018.01.019

Fei, R., Wang, Y., and Li, Y. (2021). "Contribution of vertical advection to supergradient wind in tropical cyclone boundary layer: A numerical study." Journal of the Atmospheric Sciences, 78(4), 1057-1073. https://doi.org/10.1175/JAS-D-20-0075.1

Foster, R. C. (2009). "Boundary-layer similarity under an axisymmetric, gradient wind vortex." Boundary-Layer Meteorology, 131(3), 321-344. https://doi.org/10.1007/s10546-009-9379-1

Fovell, R. G., Bu, Y. P., Corbosiero, K. L., Tung, W.-W., Cao, Y., Kuo, H.-C., Hsu, L.-H., and Su, H. (2016). "Influence of cloud microphysics and radiation on tropical cyclone structure and motion." Meteorological Monographs, 56(1), 11.11-11.27. https://doi.org/10.1175/amsmonographs-d-15-0006.1

Fovell, R. G., and Su, H. (2007). "Impact of cloud microphysics on hurricane track forecasts." Geophysical Research Letters, 34(24). https://doi.org/10.1029/2007gl031723

Franklin, J. L., Black, M. L., and Valde, K. (2003). "GPS dropwindsonde wind profiles in hurricanes and their operational implications." Weather and Forecasting, 18(1), 32-44. https://doi.org/10.1175/1520-0434(2003)0182.0.co;2

Gao, K., and Ginis, I. (2014). "On the generation of roll vortices due to the inflection point instability of the hurricane boundary layer flow." Journal of the Atmospheric Sciences, 71(11), 4292-4307. https://doi.org/10.1175/JAS-D-13-0362.1

Georgiou, P. N. (1985). "Design wind speeds in tropical cyclone-prone regions." Ph.D. thesis, Unviersity of Western Ontario, London, ON, Canada.

Gopalakrishnan, S. G., Srinivas, C. V., and Bhatia, K. T. (2016). "The hurricane boundary layer." Advanced Numerical Modeling and Data Assimilation Techniques for Tropical Cyclone Prediction, U. C. Mohanty, and S. G. Gopalakrishnan, eds., Springer Netherlands, Dordrecht, 589-626.

Greeshma, M. M., Srinivas, C. V., Yesubabu, V., Naidu, C. V., Baskaran, R., and Venkatraman, B. (2015). "Impact of local data assimilation on tropical cyclone predictions over the Bay of Bengal using the ARW model." Annales Geophysicae, 33(7), 805-828. https://doi.org/10.5194/angeo-33-805-2015

Guo, Y., and van de Lindt, J. (2019). "Simulation of hurricane wind fields for community resilience applications: A data-driven approach using integrated asymmetric Holland models for inner and outer core regions." Journal of Structural Engineering, ASCE, 145(9), 04019089. https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0002366

Haltiner, G. J., and Martin, F. L. (1957). Dynamical and physical meteorology, McGraw-Hill, New York, NY, USA.

Hamill, T. M., Whitaker, J. S., Fiorino, M., and Benjamin, S. G. (2011a). "Global ensemble predictions of 2009’s tropical cyclones initialized with an ensemble Kalman filter." Monthly Weather Review, 139(2), 668-688. https://doi.org/10.1175/2010MWR3456.1

Hamill, T. M., Whitaker, J. S., Kleist, D. T., Fiorino, M., and Benjamin, S. G. (2011b). "Predictions of 2010’s tropical cyclones using the GFS and ensemble-based data assimilation methods." Monthly Weather Review, 139(10), 3243-3247. https://doi.org/10.1175/mwr-d-11-00079.1

Hazelton, A. T., Harris, L., and Lin, S.-J. (2018). "Evaluation of tropical cyclone structure forecasts in a high-resolution version of the multiscale GFDL fvGFS model." Weather and Forecasting, 33(2), 419-442. https://doi.org/10.1175/waf-d-17-0140.1

He, Y. C., Chan, P. W., and Li, Q. S. (2016). "Observations of vertical wind profiles of tropical cyclones at coastal areas." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 152, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2016.01.009

He, Y. C., Chan, P. W., and Li, Q. S. (2018). "Observational study on thermodynamic and kinematic structures of Typhoon Vicente (2012) at landfall." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 172, 280-297. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.11.008

Hill, K. A., and Lackmann, G. M. (2009). "Analysis of idealized tropical cyclone simulations using the weather research and forecasting model: Sensitivity to turbulence parameterization and grid spacing." Monthly Weather Review, 137(2), 745-765. https://doi.org/10.1175/2008mwr2220.1

Holland, G. J. (1980). "An analytic model of the wind and pressure profiles in hurricanes." Monthly Weather Review, 108(8), 1212-1218. https://doi.org/10.1175/1520-0493(1980)1082.0.co;2

Holland, G. J., Belanger, J. I., and Fritz, A. (2010). "A revised model for radial profiles of hurricane winds." Monthly Weather Review, 138(12), 4393-4401. https://doi.org/10.1175/2010mwr3317.1

Hong, X., Hong, H. P., and Li, J. (2019). "Solution and validation of a three dimensional tropical cyclone boundary layer wind field model." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 193, 103973. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2019.103973

Hong, X., and Li, J. (2021). "A Beta-advection typhoon track model and its application for typhoon hazard assessment." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 208, 104439. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104439

Hu, K., Chen, Q., and Kimball, S. K. (2012). "Consistency in hurricane surface wind forecasting: an improved parametric model." Natural Hazards, 61(3), 1029-1050. https://doi.org/10.1007/s11069-011-9960-z

Hu, L. (2025). "Modeling tropical cyclone boundary layer (台风边界层): From meteorological perspectives to wind engineering applications." Ph.D. thesis, University of Notre Dame, Notre Dame, IN, USA.

Hu, X.-M., Nielsen-Gammon, J. W., and Zhang, F. (2010). "Evaluation of three planetary boundary layer schemes in the WRF model." Journal of Applied Meteorology and Climatology, 49(9), 1831-1844. https://doi.org/10.1175/2010JAMC2432.1

Huang, M., Wang, Y., Lou, W., and Cao, S. (2018). "Multi-scale simulation of time-varying wind fields for Hangzhou Jiubao Bridge during Typhoon Chan-hom." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 179, 419-437. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2018.06.020

Huang, M, Chan, C. M., and Lou, W. (2012). "Optimal performance-based design of wind sensitive tall buildings considering uncertainties." Computers & Structures, 98-99, 7-16. https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.01.012

Huang, W. F., and Xu, Y. L. (2013). "Prediction of typhoon design wind speed and profile over complex terrain." Structural Engineering and Mechanics, 45(1), 1-18. https://doi.org/10.12989/sem.2013.45.1.001

Ishihara, T., Siang, K. K., Leong, C. C., and Fujino, Y. (2005). "Wind field model and mixed probability distribution function for typhoon simulation." The sixth Asia-Pacific Conference on Wind Engineering (APCWE-VI), Seoul, Korea.

Kanada, S., Wada, A., Nakano, M., and Kato, T. (2012). "Effect of planetary boundary layer schemes on the development of intense tropical cyclones using a cloud-resolving model." Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 117(D3). https://doi.org/10.1029/2011jd016582

Kaplan, J., and DeMaria, M. (1995). "A simple empirical model for predicting the decay of tropical cyclone winds after landfall." Journal of Applied Meteorology, 34(11), 2499-2512. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1995)0342.0.CO;2

Kaplan, J., and DeMaria, M. (2001). "On the decay of tropical cyclone winds after landfall in the New England area." Journal of Applied Meteorology, 40(2), 280-286. https://doi.org/10.1175/1520-0450(2001)0402.0.CO;2

Kepert, J. (2001). "The dynamics of boundary layer jets within the tropical cyclone core. Part I: Linear theory." Journal of the Atmospheric Sciences, 58(17), 2469-2484. https://doi.org/10.1175/1520-0469(2001)0582.0.CO;2

Kepert, J., and Wang, Y. (2001). "The dynamics of boundary layer jets within the tropical cyclone core. Part II: Nonlinear enhancement." Journal of the Atmospheric Sciences, 58(17), 2485-2501. https://doi.org/10.1175/1520-0469(2001)0582.0.CO;2

Kepert, J. D. (2002). "The wind-field structure of the tropical cyclone boundary-layer." Ph.D. thesis, Monash University, Clayton VIC, Australia.

Kepert, J. D. (2005). "Objective analysis of tropical cyclone location and motion from high-density observations." Monthly Weather Review, 133(8), 2406-2421. https://doi.org/10.1175/mwr2980.1

Kepert, J. D. (2006a). "Observed boundary layer wind structure and balance in the hurricane core. Part I: Hurricane Georges." Journal of the Atmospheric Sciences, 63(9), 2169-2193. https://doi.org/10.1175/jas3745.1

Kepert, J. D. (2006b). "Observed boundary layer wind structure and balance in the hurricane core. Part II: Hurricane Mitch." Journal of the Atmospheric Sciences, 63(9), 2194-2211. https://doi.org/10.1175/jas3746.1

Kepert, J. D. (2010a). "Slab‐ and height‐resolving models of the tropical cyclone boundary layer. Part I: Comparing the simulations." Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 136(652), 1686-1699. https://doi.org/10.1002/qj.667

Kepert, J. D. (2010b). "Slab‐ and height‐resolving models of the tropical cyclone boundary layer. Part II: Why the simulations differ." Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 136(652), 1700-1711. https://doi.org/10.1002/qj.685

Kepert, J. D. (2012). "Choosing a boundary layer parameterization for tropical cyclone modeling." Monthly Weather Review, 140(5), 1427-1445. https://doi.org/10.1175/MWR-D-11-00217.1

Kepert, J. D. (2013). "How does the boundary layer contribute to eyewall replacement cycles in axisymmetric tropical cyclones?" Journal of the Atmospheric Sciences, 70(9), 2808-2830. https://doi.org/10.1175/jas-d-13-046.1

Kepert, J. D. (2017). "Time and space scales in the tropical cyclone boundary layer, and the location of the eyewall updraft." Journal of the Atmospheric Sciences, 74(10), 3305-3323. https://doi.org/10.1175/JAS-D-17-0077.1

Kepert, J. D. (2018). "The boundary layer dynamics of tropical cyclone rainbands." Journal of Atmospheric Sciences, 75(11), 3777-3795. https://doi.org/10.1175/jas-d-18-0133.1

Kepert, J. D., and Nolan, D. S. (2014). "Reply to “Comments on ‘How does the boundary layer contribute to eyewall replacement cycles in axisymmetric tropical cyclones?’”." Journal of the Atmospheric Sciences, 71(12), 4692-4704. https://doi.org/10.1175/jas-d-14-0014.1

Kepert, J. D., Schwendike, J., and Ramsay, H. (2016). "Why is the tropical cyclone boundary layer not "well mixed"?" Journal of the Atmospheric Sciences, 73(3), 957-973. https://doi.org/10.1175/JAS-D-15-0216.1

Khare, S. P., Bonazzi, A., West, N., Bellone, E., and Jewson, S. (2009). "On the modelling of over-ocean hurricane surface winds and their uncertainty." Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 135(642), 1350-1365. https://doi.org/10.1002/qj.442

Klotz, B. W., and Jiang, H. (2017). "Examination of surface wind asymmetries in tropical cyclones. Part I: General structure and wind shear impacts." Monthly Weather Review, 145(10), 3989-4009. https://doi.org/10.1175/MWR-D-17-0019.1

Knaff, J. A., Sampson, C. R., DeMaria, M., Marchok, T. P., Gross, J. M., and McAdie, C. J. (2007). "Statistical tropical cyclone wind radii prediction using climatology and persistence." Weather and Forecasting, 22(4), 781-791. https://doi.org/10.1175/waf1026.1

Knaff, J. A., Sampson, C. R., and Musgrave, K. D. (2018). "Statistical tropical cyclone wind radii prediction using climatology and persistence: Updates for the western north Pacific." Weather and Forecasting, 33(4), 1093-1098. https://doi.org/10.1175/waf-d-18-0027.1

Kueh, M.-T., Chen, W.-M., Sheng, Y.-F., Lin, S. C., Wu, T.-R., Yen, E., Tsai, Y.-L., and Lin, C.-Y. (2019). "Effects of horizontal resolution and air–sea flux parameterization on the intensity and structure of simulated Typhoon Haiyan (2013)." Natural Hazards and Earth System Sciences, 19(7), 1509-1539. https://doi.org/10.5194/nhess-19-1509-2019

Kuo, H. L. (1971). "Axisymmetric flows in the boundary layer of a maintained vortex." Journal of the Atmospheric Sciences, 28(1), 20-41. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1971)0282.0.CO;2

Kuo, H. L. (1982). "Vortex boundary layer under quadratic surface stress." Boundary-Layer Meteorology, 22(2), 151-169. https://doi.org/10.1007/BF00118250

Kurihara, Y., and Tuleya, R. E. (1974). "Structure of a tropical cyclone developed in a three-dimensional numerical simulation model." Journal of the Atmospheric Sciences, 31(4), 893-919. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1974)0312.0.CO;2

Lam, R., Sanchez-Gonzalez, A., Willson, M., Wirnsberger, P., Fortunato, M., Alet, F., Ravuri, S., Ewalds, T., Eaton-Rosen, Z., Hu, W., Merose, A., Hoyer, S., Holland, G., Vinyals, O., Stott, J., Pritzel, A., Mohamed, S., and Battaglia, P. (2023). "Learning skillful medium-range global weather forecasting." Science, 382, 1416-1421. https://doi.org/10.1126/science.adi2336

Langousis, A., Veneziano, D., and Chen, S. (2009). "Boundary layer model for moving tropical cyclones." Hurricanes and Climate Change, J. B. Elsner, and T. H. Jagger, eds., Springer US, Boston, MA, 265-286. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09410-6_15

Li, G., and Hu, H. (2014). "Risk design optimization using many-objective evolutionary algorithm with application to performance-based wind engineering of tall buildings." Structural Safety, 48, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2014.01.002

Li, S. H., Duan, Z. D., and Hong, H. P. (2016). "Typhoon wind hazard estimation and mapping for coastal region in mainland China." Natural Hazards Review, 17(2). https://doi.org/10.1007/s11069-016-2231-2

Li, S. H., and Hong, H. P. (2015). "Observations on a hurricane wind hazard model used to map extreme hurricane wind speed." Journal of Structural Engineering, ASCE, 141(10), 04014238. https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0001217

Li, S. H., and Hong, H. P. (2016). "Typhoon wind hazard estimation for China using an empirical track model." Natural Hazards, 82(2), 1009-1029. https://doi.org/10.1007/s11069-016-2231-2

Li, T.-H., and Wang, Y. (2021a). "The role of boundary layer dynamics in tropical cyclone intensification. Part II: Sensitivity to initial vortex structure." Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, 99(2), 555-573. https://doi.org/10.2151/jmsj.2021-028

Li, T.-H., and Wang, Y. (2021b). "The role of boundary layer dynamics in tropical cyclone intensification. PartI: Sensitivity to surface drag coefficient." Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, 99(2), 537-554. https://doi.org/10.2151/jmsj.2021-027

Li, W., Hu, Z., Pei, Z., Li, S., and Chan, P. W. (2020). "A discussion on influences of turbulent diffusivity and surface drag parameterizations using a linear model of the tropical cyclone boundary layer wind field." Atmospheric Research, 237, 104847. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.104847

Lin, N., and Chavas, D. (2012). "On hurricane parametric wind and applications in storm surge modeling." Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 117(D9), 1-19. https://doi.org/10.1029/2011JD017126

Liu, W. T., Katsaros, K. B., and Businger, J. A. (1979). "Bulk parameterization of air-sea exchanges of heat and water vapor including the molecular constraints at the interface." Journal of the Atmospheric Sciences, 36(9), 1722-1735. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1979)0362.0.CO;2

Liu, Y., Chen, D., Li, S., Chan, P. W., and Zhang, Q. (2019). "A three-dimensional numerical simulation approach to assess typhoon hazards in China coastal regions." Natural Hazards, 96(2), 809-835. https://doi.org/10.1007/s11069-019-03570-y

Loridan, T., Crompton, R. P., and Dubossarsky, E. (2017). "A machine learning approach to modeling tropical cyclone wind field uncertainty." Monthly Weather Review, 145(8), 3203-3221. https://doi.org/10.1175/mwr-d-16-0429.1

Loridan, T., Scherer, E., Dixon, M., Bellone, E., and Khare, S. (2014). "Cyclone wind field asymmetries during extratropical transition in the western north Pacific." Journal of Applied Meteorology and Climatology, 53(2), 421-428. https://doi.org/10.1175/jamc-d-13-0257.1

Ma, Y., Kafatos, M., and Davidson, N. E. (2012). "Surface pressure profiles, vortex structure and initialization for hurricane prediction. Part I: analysis of observed and synthetic structures." Meteorology and Atmospheric Physics, 117(1), 5-23. https://doi.org/10.1007/s00703-012-0190-z

MacAfee, A. W., and Pearson, G. M. (2006). "Development and testing of tropical cyclone parametric wind models tailored for midlatitude application—preliminary results." Journal of Applied Meteorology and Climatology, 45(9), 1244-1260.

Mellor, G. L., and Yamada, T. (1974). "A hierarchy of turbulence closure models for planetary boundary layers." Journal of the Atmospheric Sciences, 31(7), 1791-1806. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1974)0312.0.CO;2

Mellor, G. L., and Yamada, T. (1982). "Development of a turbulence closure model for geophysical fluid problems." Reviews of Geophysics, 20(4), 851-875. https://doi.org/10.1029/rg020i004p00851

Meng, Y., Matsui, M., and Hibi, K. (1995). "An analytical model for simulation of the wind field in a typhoon boundary layer." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 56(2), 291-310. https://doi.org/10.1016/0167-6105(94)00014-5

Meng, Y., Matsui, M., and Hibi, K. (1997). "A numerical study of the wind field in a typhoon boundary layer." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 67-68, 437-448. https://doi.org/10.1016/S0167-6105(97)00092-5

Ming, J., and Zhang, J. A. (2016). "Effects of surface flux parameterization on the numerically simulated intensity and structure of Typhoon Morakot (2009)." Advances in Atmospheric Sciences, 33(1), 58-72. https://doi.org/10.1007/s00376-015-4202-z

Ming, J., Zhang, J. A., and Rogers, R. F. (2015). "Typhoon kinematic and thermodynamic boundary layer structure from dropsonde composites." Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(8), 3158-3172. https://doi.org/10.1002/2014jd022640

Montgomery, M. T., Snell, H. D., and Yang, Z. (2001). "Axisymmetric spindown dynamics of hurricane-like vortices." Journal of the Atmospheric Sciences, 58(5), 421-435. https://doi.org/10.1175/1520-0469(2001)0582.0.CO;2

Myers, V., and Malkin, W. (1961). "Some properties of hurricane wind fields as deduced from trajectories." U.S. Department of Commerce.

Nolan, D. S., Stern, D. P., and Zhang, J. A. (2009a). "Evaluation of planetary boundary layer parameterizations in tropical cyclones by comparison of in situ observations and high-resolution simulations of Hurricane Isabel (2003). Part II: Inner-core boundary layer and eyewall structure." Monthly Weather Review, 137(11), 3675-3698. https://doi.org/10.1175/2009mwr2786.1

Nolan, D. S., Zhang, J. A., and Stern, D. P. (2009b). "Evaluation of planetary boundary layer parameterizations in tropical cyclones by comparison of in situ observations and high-resolution simulations of Hurricane Isabel (2003). Part I: Initialization, maximum winds, and the outer-core boundary layer." Monthly Weather Review, 137(11), 3651-3674. https://doi.org/10.1175/2009mwr2785.1

Ooyama, K. (1969). "Numerical simulation of the life cycle of tropical cyclones." Journal of the Atmospheric Sciences, 26(1), 3-40. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1969)0262.0.CO;2

Orlanski, I. (1975). "A rational subdivision of scales for atmospheric processes." Bulletin of the American Meteorological Society, 56(5), 527-530.

Pita, G., Pinelli, J., Gurley, K., and Mitrani-Reiser, J. (2014). "State of the art of hurricane vulnerability estimation methods: A review." Natural Hazards Review, 16(2), 04014022. https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000153

Powell, M., Soukup, G., Cocke, S., Gulati, S., Morisseau-Leroy, N., Hamid, S., Dorst, N., and Axe, L. (2005). "State of Florida hurricane loss projection model: Atmospheric science component." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 93(8), 651-674. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2005.05.008

Powell, M. D. (1980). "Evaluations of diagnostic marine boundary-layer models applied to hurricanes." Monthly Weather Review, 108(6), 757-766. https://doi.org/10.1175/1520-0493(1980)1082.0.co;2

Powell, M. D., Uhlhorn, E. W., and Kepert, J. D. (2009). "Estimating maximum surface winds from hurricane reconnaissance measurements." Weather and Forecasting, 24(3), 868-883. https://doi.org/10.1175/2008WAF2007087.1

Ramos‐Valle, A. N., Curchitser, E. N., and Bruyère, C. L. (2020). "Impact of tropical cyclone landfall angle on storm surge along the mid-Atlantic bight." Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 125(4), e2019JD031796.

Ramsay, H. A., Leslie, L. M., and Kepert, J. D. (2009). "A high-resolution simulation of asymmetries in severe southern hemisphere tropical cyclone Larry (2006)." Monthly Weather Review, 137(12), 4171-4187. https://doi.org/10.1175/2009mwr2744.1

Rao, D. V. B., and Srinivas, D. (2014). "Multi-physics ensemble prediction of tropical cyclone movement over Bay of Bengal." Natural Hazards, 70(1), 883-902. https://doi.org/10.1007/s11069-013-0852-2

Rosenthal, S. L. (1962). "A theoretical analysis of the field of motion in the hurricane boundary layer." National Hurricane Research Project Rep.Washington, DC, USA.

Rosenthal, S. L. (1971). "The response of a tropical cyclone model to variations in boundary layer parameters, initial conditions, lateral boundary conditions, and domain size." Monthly Weather Review, 99(10), 767-777. https://doi.org/10.1175/1520-0493(1971)0992.3.co;2

Russell, L. R. (1971). "Probability distributions for hurricane effects." Journal of the Waterways, Harbors and Coastal Engineering Division, 97(1), 139-154. https://doi.org/10.1061/awhcar.0000056

Sateesh, M., Srinivas, C. V., and Raju, P. V. S. (2017). "Numerical simulation of tropical cyclone thane: role of boundary layer and surface drag parameterization schemes." Natural Hazards, 89(3), 1255-1271. https://doi.org/10.1007/s11069-017-3020-2

Saunders, P., Yu, Y., and Pu, Z. (2019). "Sensitivity of numerical simulations of hurricane Joaquin (2015) to cumulus parameterization schemes: Implications for processes controlling a hairpin turn in the track." Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, 97(3), 577-595. https://doi.org/10.2151/jmsj.2019-030

Schwendike, J., and Kepert, J. D. (2008). "The boundary layer winds in hurricanes Danielle (1998) and Isabel (2003)." Monthly Weather Review, 136(8), 3168-3192. https://doi.org/10.1175/2007mwr2296.1

Shapiro, L. J. (1983). "The asymmetric boundary layer flow under a translating hurricane." Journal of the Atmospheric Sciences, 40(8), 1984-1998. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1983)0402.0.CO;2

Shimada, U., Kubota, H., Yamada, H., Cayanan, E. O., and Hilario, F. D. (2018). "Intensity and inner-core structure of typhoon Haiyan (2013) near landfall: Doppler radar analysis." Monthly Weather Review, 146(2), 583-597. https://doi.org/10.1175/MWR-D-17-0120.1

Singh, K. S., Albert, J., Bhaskaran, P. K., and Alam, P. (2021). "Assessment of extremely severe cyclonic storms over Bay of Bengal and performance evaluation of ARW model in the prediction of track and intensity." Theoretical and Applied Climatology, 143(3), 1181-1194. https://doi.org/10.1007/s00704-020-03510-y

Singh, K. S., and Bhaskaran, P. K. (2017). "Impact of PBL and convection parameterization schemes for prediction of severe land-falling Bay of Bengal cyclones using WRF-ARW model." Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 165-166, 10-24. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2017.11.004

Singh, K. S., and Bhaskaran, P. K. (2018). "Impact of lateral boundary and initial conditions in the prediction of Bay of Bengal cyclones using WRF model and its 3D-VAR data assimilation system." Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 175, 64-75. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2018.05.007

Smith, R. K. (1968). "The surface boundary layer of a hurricane." Tellus, 20(3), 473-484. https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1968.tb00388.x

Smith, R. K. (2003). "A simple model of the hurricane boundary layer." Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 129(589), 1007-1027. https://doi.org/10.1256/qj.01.197

Smith, R. K., and Montgomery, M. T. (2008). "Balanced boundary layers used in hurricane models." Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 134(635), 1385-1395. https://doi.org/10.1002/qj.296

Smith, R. K., and Vogl, S. (2008). "A simple model of the hurricane boundary layer revisited." Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 134(631), 337-351. https://doi.org/10.1002/qj.296

Snaiki, R., and Wu, T. (2017a). "A linear height-resolving wind field model for tropical cyclone boundary layer." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 171, 248-260. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.10.008

Snaiki, R., and Wu, T. (2017b). "Modeling tropical cyclone boundary layer: Height-resolving pressure and wind fields." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 170, 18-27. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.08.005

Snaiki, R., and Wu, T. (2020). "An analytical model for rapid estimation of hurricane supergradient winds." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 201, 104175. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104175

Spence, S. M. J., and Arunachalam, S. (2022). "Performance-based wind engineering: Background and state of the art." Frontiers in Built Environment, 8, 830207. https://doi.org/10.3389/fbuil.2022.830207

Spence, S. M. J., and Kareem, A. (2014). "Performance-based design and optimization of uncertain wind-excited dynamic building systems." Engineering Structures, 78, 133-144. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.07.026

Stern, D. P. (2010). "The vertical structure of tangential winds in tropical cyclones: Observations, theory, and numerical simulations." Ph.D. thesis, University of Miami, Coral Gables, FL, USA.

Subgranon, A., and Spence, S. M. J. (2021). "Performance-based Bi-objective optimization of structural systems subject to stochastic wind excitation." Mechanical Systems and Signal Processing, 160, 107893. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.107893

Thompson, E. F., and Cardone, V. J. (1996). "Practical modeling of hurricane surface wind fields." Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 122(4), 195-205. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-950x(1996)122:4(195)

Tryggvason, B. V., Davenport, A. G., and Surry, D. (1976). "Predicting wind-induced response in hurricane zones." Journal of Structural Engineering, ASCE, 102(12), 2333-2350. https://doi.org/10.1061/jsdeag.0004496

Tse, K. T., Li, S. W., and Fung, J. C. H. (2014). "A comparative study of typhoon wind profiles derived from field measurements, meso-scale numerical simulations, and wind tunnel physical modeling." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 131, 46-58. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.05.001

Tse, K. T., Li, S. W., Fung, J. C. H., and Chan, P. W. (2015). "An information exchange framework between physical modeling and numerical simulation to advance tropical cyclone boundary layer predictions." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 143, 78-90. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2015.04.011

Ueno, M., and Bessho, K. (2011). "A statistical analysis of near-core surface wind asymmetries in typhoons obtained from QuikSCAT data." Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, 89(3), 225-241. https://doi.org/10.2151/jmsj.2011-304

Uhlhorn, E. W., Klotz, B. W., Vukicevic, T., Reasor, P. D., and Rogers, R. F. (2014). "Observed hurricane wind speed asymmetries and relationships to motion and environmental shear." Monthly Weather Review, 142(3), 1290-1311. https://doi.org/10.1175/mwr-d-13-00249.1

Vanmarcke, E., Lin, N., and Yau, S. C. (2014). "Quantitative risk analysis of damage to structures during windstorms: some multi-scale and system-reliability effects." Structure and Infrastructure Engineering, 10(10), 1311-1319. https://doi.org/10.1080/15732479.2013.791325

Vickery, P., Lin, J., Skerlj, P., Twisdale, L., and Huang, K. (2006). "HAZUS-MH hurricane model methodology. I: Hurricane hazard, terrain, and wind load modeling." Natural Hazards Review, 7(2), 82-93. https://doi.org/10.1061/(asce)1527-6988(2006)7:2(82)

Vickery, P., Skerlj, P., Steckley, A., and Twisdale, L. (2000a). "Hurricane wind field model for use in hurricane simulations." Journal of Structural Engineering, ASCE, 126(10), 1203-1221. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(2000)126:10(1203)

Vickery, P., and Twisdale, L. (1995). "Wind-field and filling models for hurricane wind-speed predictions." Journal of Structural Engineering, ASCE, 121(11), 1700-1709. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(1995)121:11(1700)

Vickery, P. J., Masters, F. J., Powell, M. D., and Wadhera, D. (2009a). "Hurricane hazard modeling: The past, present, and future." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 97(7-8), 392-405. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2009.05.005

Vickery, P. J., Skerlj, P. F., and Twisdale, L. A. (2000b). "Simulation of hurricane risk in the US using empirical track model." Journal of Structural Engineering, ASCE, 126(10), 1222-1237. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(2000)126:10(1222)

Vickery, P. J., and Wadhera, D. (2008). "Statistical models of Holland pressure profile parameter and radius to maximum winds of hurricanes from flight-level pressure and H*Wind data." Journal of Applied Meteorology and Climatology, 47(10), 2497-2517. https://doi.org/10.1175/2008jamc1837.1

Vickery, P. J., Wadhera, D., Powell, M. D., and Chen, Y. (2009b). "A hurricane boundary layer and wind field model for use in engineering applications." Journal of Applied Meteorology and Climatology, 48(2), 381-405. https://doi.org/10.1175/2008jamc1841.1

Vickery, P. J., Wadhera, D., Twisdale, L. A., and Lavelle, F. M. (2009c). "U.S. Hurricane wind speed risk and uncertainty." Journal of Structural Engineering, ASCE, 135(3), 301-320. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(2009)135:3(301)

Villarini, G., Luitel, B., Vecchi, G. A., and Ghosh, J. (2019). "Multi-model ensemble forecasting of North Atlantic tropical cyclone activity." Climate Dynamics, 53(12), 7461-7477. https://doi.org/10.1007/s00382-016-3369-z

Vogl, S. (2009). "Tropical cyclone boundary-layer models." Ph.D. thesis, Ludwig Maximilian University of Munich, München, Germany. https://doi.org/10.1002/qj.390

Vogl, S., and Smith, R. K. (2009). "Limitations of a linear model for the hurricane boundary layer." Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 135(641), 839-850. https://doi.org/10.1002/qj.390

Vukicevic, T., Uhlhorn, E., Reasor, P., and Klotz, B. (2014). "A novel multiscale intensity metric for evaluation of tropical cyclone intensity forecasts." Journal of the Atmospheric Sciences, 71(4), 1292-1304. https://doi.org/10.1175/jas-d-13-0153.1

Walker, G. R. (2011). "Modelling the vulnerability of buildings to wind - A review." Canadian Journal of Civil Engineering, 38(9), 1031-1039. https://doi.org/10.1139/l11-047

Wang, W., Sippel, J. A., Abarca, S., Zhu, L., Liu, B., Zhang, Z., Mehra, A., and Tallapragada, V. (2018). "Improving NCEP HWRF simulations of surface wind and inflow angle in the eyewall area." Weather and Forecasting, 33(3), 887-898. https://doi.org/10.1175/waf-d-17-0115.1

Wang, Y. (1995). "Baroclinic aspects of tropical cyclone motion." Ph.D. thesis, Monash University, Clayton VIC, Australia.

Wang, Y. (1996). "On the forward-in-time upstream advection scheme for non-uniform and time-dependent flow." Meteorology and Atmospheric Physics, 61(1), 27-38. https://doi.org/10.1007/BF01029709

Wikipedia (2025). "List of costliest Atlantic hurricanes." <https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_costliest_Atlantic_hurricanes>. (Jan 3, 2025).

Williams, G. J. (2015). "The effects of vortex structure and vortex translation on the tropical cyclone boundary layer wind field." Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 7(1), 188-214. https://doi.org/10.1002/2013ms000299

Williams, G. J. (2016). "The inner core thermodynamics of the tropical cyclone boundary layer." Meteorology and Atmospheric Physics, 128(5), 545-564. https://doi.org/10.1007/s00703-016-0441-5

Williams, G. J. (2017). "The thermodynamic evolution of the hurricane boundary layer during eyewall replacement cycles." Meteorology and Atmospheric Physics, 129(6), 611-627. https://doi.org/10.1007/s00703-016-0495-4

Williams, G. J. (2019). "Idealized simulations of the inner core boundary layer structure in a landfalling tropical cyclone. Part I: Kinematic structure." Tropical Cyclone Research and Review, 8(2), 47-67. https://doi.org/10.1016/j.tcrr.2019.07.006

Willoughby, H. E., Darling, R. W. R., and Rahn, M. E. (2006). "Parametric representation of the primary hurricane vortex. Part II: A new family of sectionally continuous profiles." Monthly Weather Review, 134(4), 1102-1120. https://doi.org/10.1175/mwr3106.1

Willoughby, H. E., and Rahn, M. E. (2004). "Parametric representation of the primary hurricane vortex. Part I: Observations and evaluation of the Holland (1980) model." Monthly Weather Review, 132(12), 3033-3048. https://doi.org/10.1175/mwr2831.1

Wood, V. T., White, L. W., Willoughby, H. E., and Jorgensen, D. P. (2013). "A new parametric tropical cyclone tangential wind profile model." Monthly Weather Review, 141(6), 1884-1909. https://doi.org/10.1175/mwr-d-12-00115.1

Wu, F., and Huang, G. (2019). "Refined empirical model of typhoon wind field and its application in China." Journal of Structural Engineering, ASCE, 145(11), 04019122. https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0002422

Xiao, Y. F., Duan, Z. D., Xiao, Y. Q., Ou, J. P., Chang, L., and Li, Q. S. (2011). "Typhoon wind hazard analysis for southeast China coastal regions." Structural Safety, 33(4), 286-295. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2011.04.003

Xie, L., Bao, S., Pietrafesa, L. J., Foley, K., and Fuentes, M. (2006). "A real-time hurricane surface wind forecasting model: Formulation and verification." Monthly Weather Review, 134(5), 1355-1370. https://doi.org/10.1175/mwr3126.1

Yamasaki, M. (1968). "Detailed analysis of a tropical cyclone simulated with a 13-layer model." Papers in Meteorology and Geophysics, 19(4), 559-585. https://doi.org/10.2467/mripapers1950.19.4_559

Yang, J., Chen, Y., Zhou, H., and Duan, Z. (2021). "A height-resolving tropical cyclone boundary layer model with vertical advection process." Natural Hazards, 107(1), 723-749. https://doi.org/10.1007/s11069-021-04603-1

Yang, Y., Dong, L., Li, J., Li, W., Sheng, D., and Zhang, H. (2022). "A refined model of a typhoon near-surface wind field based on CFD." Natural Hazards, 114(1), 389-404. https://doi.org/10.1007/s11069-022-05394-9

Yoshida, M., Yamamoto, M., Takagi, K., and Ohkuma, T. (2008). "Prediction of typhoon wind by Level 2.5 closure model." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 96(10), 2104-2120. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2008.02.016

Zhang, F., Tao, D., Sun, Y. Q., and Kepert, J. D. (2017a). "Dynamics and predictability of secondary eyewall formation in sheared tropical cyclones." Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 9(1), 89-112. https://doi.org/10.1002/2016ms000729

Zhang, J. A. (2010). "Spectral characteristics of turbulence in the hurricane boundary layer over the ocean between the outer rain bands." Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 136(649), 918-926. https://doi.org/10.1002/qj.610

Zhang, J. A., and Drennan, W. M. (2012). "An observational study of vertical eddy diffusivity in the hurricane boundary layer." Journal of the Atmospheric Sciences, 69(11), 3223-3236. https://doi.org/10.1175/jas-d-11-0348.1

Zhang, J. A., Drennan, W. M., Black, P. G., and French, J. R. (2009). "Turbulence structure of the hurricane boundary layer between the outer rainbands." Journal of the Atmospheric Sciences, 66(8), 2455-2467. https://doi.org/10.1175/2009jas2954.1

Zhang, J. A., Kalina, E. A., Biswas, M. K., Rogers, R. F., Zhu, P., and Marks, F. D. (2020). "A review and evaluation of planetary boundary layer parameterizations in hurricane weather research and forecasting model using idealized simulations and observations." Atmosphere, 11(10), 1091. https://doi.org/10.3390/atmos11101091

Zhang, J. A., and Marks, F. D. (2015). "Effects of horizontal diffusion on tropical cyclone intensity change and structure in idealized three-dimensional numerical simulations." Monthly Weather Review, 143(10), 3981-3995. https://doi.org/10.1175/mwr-d-14-00341.1

Zhang, J. A., Nolan, D. S., Rogers, R. F., and Tallapragada, V. (2015). "Evaluating the impact of improvements in the boundary layer parameterization on hurricane intensity and structure forecasts in HWRF." Monthly Weather Review, 143(8), 3136-3155. https://doi.org/10.1175/mwr-d-14-00341.1

Zhang, J. A., and Rogers, R. F. (2019). "Effects of parameterized boundary layer structure on hurricane rapid intensification in shear." Monthly Weather Review, 147(3), 853-871. https://doi.org/10.1175/mwr-d-18-0010.1

Zhang, J. A., Rogers, R. F., Nolan, D. S., and Marks, F. D. (2011). "On the characteristic height scales of the hurricane boundary layer." Monthly Weather Review, 139(8), 2523-2535. https://doi.org/10.1175/mwr-d-10-05017.1

Zhang, J. A., Rogers, R. F., and Tallapragada, V. (2017b). "Impact of parameterized boundary layer structure on tropical cyclone rapid intensification forecasts in HWRF." Monthly Weather Review, 145(4), 1413-1426. https://doi.org/10.1175/mwr-d-16-0129.1

Zhang, J. A., and Uhlhorn, E. W. (2012). "Hurricane sea surface inflow angle and an observation-based parametric model." Monthly Weather Review, 140(11), 3587-3605. https://doi.org/10.1175/jas-d-11-0348.1

Zhu, P. (2008). "Simulation and parameterization of the turbulent transport in the hurricane boundary layer by large eddies." Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 113(D17). https://doi.org/10.1029/2007JD009643

Zhu, P., Menelaou, K., and Zhu, Z. (2014). "Impact of subgrid-scale vertical turbulent mixing on eyewall asymmetric structures and mesovortices of hurricanes." Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 140(679), 416-438. https://doi.org/10.1002/qj.2147

Zhu, Z., and Zhu, P. (2015). "Sensitivities of eyewall replacement cycle to model physics, vortex structure, and background winds in numerical simulations of tropical cyclones." Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(2), 590-622. https://doi.org/10.1002/2014JD022056

Zieger, S., Kepert, J. D., Greenslade, D. J. M., and Aijaz, S. (2021). "Assessment of tropical cyclone wave models for engineering applications." Ocean Engineering, 225, 108748. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.108748